安全关键件清单-85Z970QF(东芝)

| 序号 | 位号 | 部件号 | 名称 | 型号 | 规格/材料 | 制造商 （全称） | 生产厂（全称） | 认证标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 电线组件 | HL-006L 10A 250V~+HL-110 6A 250V~（黑色、白色、灰色） （配60227IEC53 2×0.75mm2（扁）） |  | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2025010101761675 |
| 2 |  |  | 器具耦合器 | FB-1 | 10A 250V AC | 乐磁电子有限公司 | 乐磁电子有限公司 | GB/T 17465.1-2022 | 2025010204750769 |
| 3 |  |  | 机内电源单元 | 53772-A | 输入:AC100-240V Max 8A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/6A，DC18V/2A，DC24V/14A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | 青岛方舟机电有限公司 青岛三华惠海电子有限公司 青岛智动精工电子有限公司 广东海信通信有限公司 贵阳海信电子有限公司 | GB4943.1-2022 | 随整机考核 （该机内电源单元为海信视像科技股份有限公司设计，不同工厂生产的产品相同） |
| 4 |  |  | 后壳材料 | PC/ABS4034ZH | V0 | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC16134141802 |
|  |  |  |  | PC/ABS-5140 | V0 | 会通新材料股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC15134121585 |
|  |  |  |  | FRPC/ABS3370-R18 | V0 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | / | GB/T 33047.1-2016;GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC22134368427 |
|  |  |  |  | 2000 | V0 | 惠州市沃特新材料有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134401987 |
|  |  |  |  | LUPOY GN-5001RF(T) | V-0 | LG化学（天津）工程塑料有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品随机试验合格，试验详见申请编号（报告编号）：A2024CCC0808-4531560(C-00201-24M-2814) |
| 5 |  |  | 扬声器外壳材料 | JZ-720 | V-0 | 廊坊京兆塑胶有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134394842 |
|  |  |  |  | JZ-620 | V-0 | 廊坊京兆塑胶有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.16-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134399980 |
|  |  |  |  | TJ8001 | V-0 | 安徽泰金电子科技有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.16-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134392567 |
|  |  |  |  | TJ6001 | V-0 | 安徽泰金电子科技有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.16-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134392566 |
|  |  |  |  | ZS960 | V-0 | 东莞市致尚塑化科技有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC19134223899 |
|  |  |  |  | PC/ABS | V-0 | 汕头创立塑料有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134404188 |
|  |  |  |  | PC+ABS V1 | V-0 | 宁波东塑塑业有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134409124 |
| 6 |  |  | 壁挂支架 | LG800081T | 材质：金属；壁厚：1.5mm； 螺钉：（直径：M6/M8；长度：M6：12mm、M8：12mm；材质：金属） | TVS REGZA株式会社 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
| 7 |  |  | 天线隔离器(内置) | 内置于主板RSAG7.820.51943*结构1上 | 绝缘电阻符合基本绝缘要求 | 海信视像科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  | C569 |  | 天线隔离器电容(内置) | GR431BR7LA471KW01L | 2KV 470pF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | C3216X7R471KQPS | 2KV 470PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  | C597 C598 C722 C723 C724 C727 |  | 天线隔离器电容(内置) | GRM31CR73A103KW03L | 1KV 10000pF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | C3216X7R103KPP | 1KV 10000PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | GRM31BR73A472KW01 | 1KV 4700pF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | C3216X7R472KPPS | 1KV 4700PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | GRM31BR73A222KW75L | 2KV 2200pF±5% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
| 8 | 印制板 |  | PCB(主板，电源板) | HH | V-0 | 常州海弘电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC13134095636 |
|  |  |  |  | KB-6160、KB-6165GC、NPG-150N、TU-862HF、S1000H、S1150G、 NP-155FTL | V-0 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC13001099060 |
|  |  |  |  | CQC4 | V-0 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.4-2017;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134080327 |
|  |  |  |  | CQC2 | V-0 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC15134126807 |
|  |  |  |  | KB-5150 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC05001013334 |
|  |  |  |  | KB-6160、KB-6165F、FR-4-86 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC06001016171 |
|  |  |  |  | S1141 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC13001102505 |
|  |  |  |  | S1600 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC13001097184 |
|  |  |  |  | S1600、S2600R、S2131、S1141 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC13134104124 |
|  |  |  |  | XD-D | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134083486 |
|  |  |  |  | XD-M | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134083487 |
|  |  |  |  | S1000 H、S1000-2M | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC18001198072 |
|  |  |  |  | AOH-2 | V-0 | 常州澳弘电子股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC13134092543 |
|  |  |  |  | AOH-1 | V-0 | 常州澳弘电子股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC11134059772 |
|  |  |  |  | Q2-4、Q2-4(KB-6160)、 Q2-4(KB-5152) | V-0 | 东阳（博罗）电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016, GB/T 6040-2019;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017 | CQC16134139053 |
|  |  |  |  | Q2-3 D2 | V-0 | 东阳（博罗）电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134069483 |
|  |  |  |  | NCL-6 | V-0 | 东阳（博罗）电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134069482 |
|  |  |  |  | 132 | V-0 | 祥丰电子(中山)有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.4-2017;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC14134105415 |
|  |  |  |  | BM2、BM1 （S1141，S1600，S1000，KB-6160 ，LYCCL-140 ，GW1500 ，S1000H，S1000-2M ，NP-155F ，NY-2150 ，IT158，GW1700-1 ，S1150G ，IT150G ，EM-370(5) )、BM10（IT170GRA1 ） | V-0 | 博敏电子股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC13001091524 |
|  |  |  |  | F-D、F-M | V-0 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC19001223966 |
|  |  |  |  | F-D | V-0 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.2-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC19134225901 |
|  |  |  |  | CEM-1 (KB-5150、S3110、 CCP-508、S3116) | V-0 | 杭州宝临印刷电路有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC14134106871 |
| 9 |  |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.51平方毫米 ~ 6.0 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011379631 |
|  |  |  |  | / | 0.0497平方毫米 ~ 66.07 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381271 |
|  |  |  |  | / | 0.08平方毫米 ~ 21.2 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372272 |
|  |  |  |  | / | 0.051平方毫米 ~ 21.2 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377752 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381275 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381276 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372141 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372143 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372145 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372272 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383661 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383663 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383665 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.31-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC21011283595 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.41-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011383668 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.61-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011379411 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011375464 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377750 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377751 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377752 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011379631 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011379632 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380050 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380051 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380408 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393990 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011395038 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.0497-1.61平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381278 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-1.31平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011392301 |
|  |  |  |  | / | 0.08平方毫米 - 0.82 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393989 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399501 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399502 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399503 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399504 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399505 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399506 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399507 |
|  |  |  |  | / | 0.051平方毫米 - 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江正和电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011411126 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011388154 |
| 10 |  |  | 内部布线(电源板到主板连接线，主板到扬声器的连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381271 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381275 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381276 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372141 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372143 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372145 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372272 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383661 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383663 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383665 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.31-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC21011283595 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.41-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011383668 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.61-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011379411 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011375464 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377750 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377751 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377752 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011379631 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011379632 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380050 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380051 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022 | CQC23011380408 |
|  |  |  |  | / | 0.051mm2 ~ 0.824 mm2 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393990 |
|  |  |  |  | / | 0.051mm2 ~ 0.824 mm2 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011395038 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.0497-1.61平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381278 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-1.31平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011392301 |
|  |  |  |  | / | 0.08平方毫米 - 0.82 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393989 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399501 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399502 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399503 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399504 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399505 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399506 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399507 |
|  |  |  |  | / | 0.051平方毫米 - 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江正和电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011411126 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011388154 |
| 11 |  |  | 绝缘垫片 | / | 材质：PC，厚度：0.4mm，通过附录S.1章节测试 | 成都康隆鑫塑业有限责任公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2024CCC0808-4554725，报告号：00501-CG2024-9944的报告 |
|  |  |  |  | / | 材质：PC，厚度：0.4mm，通过附录S.1章节测试 | 苏州奥美材料科技有限公司 | / | GB 4943.1-2022 |  |
| 53772-A型机内电源单元上元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F801 |  | 熔断器 | 0215010. | T10AH250V | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000 067 |
|  |  |  |  | TSC+P | T10AH250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000 230 |
|  |  |  |  | UDA-P | T10AH250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000 285 |
| 2 | T801 |  | 开关变压器 | MPT-0355002 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 迈世腾科技（山东）有限公司 | 迈世腾科技（山东）有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC22001335146 |
|  |  |  |  | BCK-40853WHS | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB4943.1-2022 | CQC13001090844 |
|  |  |  |  | BCK-160-L045HD | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 |
| 3 | T701,T702 |  | 开关电源变压器 | MPT-0355003 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 迈世腾科技（山东）有限公司 | 迈世腾科技（山东）有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC22001335146 |
|  |  |  |  | BCK-40861WHS | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB4943.1-2022 | CQC13001090844 |
|  |  |  |  | BCK-50-L039HG | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 |
| 4 | N850,N851,N852,N855 |  | 光电耦合器 | EL816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm， 通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 亿光电子工业股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC08001022757 |
|  |  |  |  | LTV-816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 光宝科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC10001054421 |
|  |  |  |  | ORPC-817 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC09001029446 |
| 5 | CX802,CX803,CX804 |  | X电容 | MKP系列 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 南京天正容光达电子销售有限公司 | 浙江湖州容光达电子有限公司 | GB/T 6346.14:2023 | CQC22001329612 |
|  |  |  |  | MKP62 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门法拉电子股份有限公司 | IEC 60384-14:2013 | CQC03001002875 |
|  |  |  |  | CMPP | 0.47μF X2 310VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14:2023 | CQC13001098793 |
|  |  |  |  | CMPP | 0.47μF X2 275VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14:2023 | CQC13001098794 |
|  |  |  |  | MKP-X2 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 广东丰明电子科技有限公司 | 广东丰明电子科技有限公司 | GB/T 6346.14:2023 | CQC04001010677 |
| 6 | CY803,CY804 |  | Y电容 | TRX系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14:2023 | CQC17001176740 |
|  |  |  |  | EA | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 |
| 7 | CY801,CY802,CY805,CY810,CY811,CY812 |  | Y电容 | TRX系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14:2023 | CQC17001176740 |
|  |  |  |  | EA | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 |
| 8 | RV801 |  | 压敏电阻 | CNR-14V681K | 680V | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC13001091909 |
|  |  |  | 压敏电阻 | WMR14D681K | 680V | 厦门万明电子有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC14001104983 |
|  |  |  | 压敏电阻 | TVR14681-V | 680V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC13001089859 |
|  |  |  | 压敏电阻 | TVR14681-V | 680V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC13001089857 |
| 9 | K801 |  | 继电器 | HF46FA /12-HT | 10A 250VAC | 厦门宏发电声股份有限公司 | 漳州宏发电声有限公司 | GB/T 21711.1-2023（等同采用IEC 61810-1：2015） | CQC17002177913 |
| 10 | R801,R802,R803 |  | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 广东风华高新科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC23001387892 |
|  |  |  |  | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 昆山厚声电子工业有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC15001137147 |
| 11 | N901 |  | ICX及关联电阻器 | FA6A..N （“.”可以是0-9、A-Z、“/”、“\”,“-”表示不同的销售目的，不影响安全性） | AC100-240V 60-50Hz；关联电阻阻值：2kΩ to 100kΩ;R900,R901,R902,R903,R905,R906,R1028,R1029:4.7KΩ | Fuji Electric Co., Ltd. 原厂名称：富士电机(香港)有限公司 | / | IEC 62368-1:2014 | Ref. Certif. No.NO101204（经核查满足GB4943.1-2022标准要求） |

EMC关键件清单-85Z970QF(东芝)

| 序号 | 关键件名称 | 位号 | 型号 | 规格 | 生产者 （制造商） | 认证标准 | 本次使用/备用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机内电源单元 |  | 53772-A | 输入:AC100-240V Max 8A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/6A，DC18V/2A，DC24V/14A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | / | / | 本次使用 | / |
| 2 | 中央处理单元 |  | / | 核数：四核 最高主频1.8GHz | 联发科技股份有限公司 |  | 本次使用 | 最高主频向下兼容 |
| 3 | 主板（含网卡、含调谐单元） |  | RSAG7.820.51943*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 本次使用 | 结构1 |
| 4 | 显示屏（含LCD控制电路） |  | HD850K8U72-TBLB*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 85英寸 | / | / | 本次使用 | 含金属外壳 |
|  |  |  | HD850K8U61-TBLC*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 85英寸 | / | / | 备用 |  |
| 5 | 电信端口 |  | / | 电信端口的端口类型：RJ45,传输速率：100Mbps | / | / | 本次使用 | 主板上集成1个 |
| 6 | 金属或有EMI涂料的机箱 |  | / | / | / | / | / | 与显示屏一体 |

显示屏最高有效分辨率：3840*2160

最高分辨率下最高帧数：不可调，按系统默认设置

最高色位深度：不可调，按系统默认设置

亮度、对比度、色域：按系统默认设置