安全关键件清单-85ZXSF(01)(东芝)

| 序号 | 位号 | 部件号 | 名称 | 型号 | 规格/材料 | 制造商 （全称） | 生产厂（全称） | 认证标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 电线组件(0.5平方毫米线径的电线组件，长度小于2m) | SP-505C 10A 250V~+IS-033LS 2.5A 250V~（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）、60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）），SP-505C 6A 250V~+IS-033LS 2.5A 250V~（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）、60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）），SP-505A 10A 250V~+IS-033LS 2.5A 250V~（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）、60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）），SP-505C+IS-033LS 2.5A 250V~（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），SP-505A+IS-033LS 2.5A 250V~（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），SP-505A 10A 250V~+IS-033F 2.5A 250V~（配 60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）） |  | 镒胜电子（深圳）有限公司 | 镒胜电子（深圳）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2013010101590637 |
|  |  |  |  | SP-505C 6A 250V～+IS-033B 2.5A 250V～(配60227IEC52 2×0.75平方毫米(扁),60227IEC53 2×0.75平方毫米(扁)),SP-505C 10A 250V～+IS-033B 2.5A 250V～(配60227IEC52 2×0.75平方毫米(扁),60227IEC53 2×0.75平方毫米(扁)) |  | 镒胜电子（深圳）有限公司 | 镒胜电子（深圳）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2010010101394963 |
|  |  |  |  | SP-505C+IS-033B 2.5A 250V~（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），SP-505C+IS-033F 2.5A 250V~（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）） |  | 镒胜电子（深圳）有限公司 | 镒胜电子（深圳）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2015010101759845 |
|  |  |  |  | HL-006L+HL-106 10A 250V~(黑色、白色、灰色)配60227IEC53 2x0.75mm2、60227IEC53 2x1mm2 |  | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2025010101791017 |
|  |  |  |  | HL-006L 6A 250V~+HL-028S 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC52 2x0.75平方毫米((扁))，HL-006L 6A 250V~+HL-028L 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC52 2x0.75平方毫米(扁))，HL-006L 6A 250V~+HL-028LS 2.5A250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC52 2x0.75平方毫米(扁))，HL-006L 6A 250V~+HL-028C 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC52 2x0.75平方毫米(扁))，HL-006 6A 250V~+HL-028L 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配60227IEC52 2x0.75平方毫米(扁)),HL-006 6A 250V~+HL-028C 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC522x0.75平方毫米(扁))，HL-006 10A 250V~+HL-028I2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227EC522x0.75平方毫米(扁)),HL-006 10A 250V~+HL-028C 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC52 2x0.75平方毫米(扁))，HL-006L 6A 250V~+HL-028B 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配60227IEC52 2x0.75平方毫米(扁))，HL-006L 6A 250V~+HL-028Z 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC52 2x0.75平方毫米(扁))，HL-006SY 6A 250V-+HL-028B 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC52 2x0.75平方毫米(扁))，HL-087 6A 250V~+HL-088 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配60227IEC52 2x0.75平方毫米(扁))，HL-006L+HL-028S 2.5A 250V~(黑色、白色灰色)(配 60227IEC52 2x0.5平方毫米(扁))，HL-006L+HL-028L 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC522x0.5平方毫米(扁))，HL-006L+HL-028LS 2.5A250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227EC522x0.5平方毫米(扁)),HL-006L+HL-028C 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC52 2x0.5平方毫米(扁)),HL.006+HL-028L 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC522x0.5平方毫米(扁))， HL-006+HL-028C 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC52 2x0.5平方毫米(扁))， HL-006L+HL-028B 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配60227IEC52 2x0.5平方毫米(扁))， HL-006L+HL-028Z 2.5A 250V(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC522x0.5平方毫米(扁))， HL-006SY+HL-028B 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)(配 60227IEC52 2x0.5平方毫米(扁))， HL-006L 10A 250V~+HL-028C 2.5A 250V~(黑色、白色、灰色)( 配 60227IEC52 2x0.75平方毫米(扁)) |  | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2007010101255167 |
|  |  |  |  | DTI-2P-L 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-13 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-13 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01L 2.5A 250V～、DTI-2P-16 10A 250V～+DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-16 10A 250V～+DTⅢ-2P-01L 2.5A 250V～、DTI-2P-L 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～、 DTI-2P-16 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～、DTI-2P-L 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01L 2.5A 250V～、DTI-2P-L 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～(配 60227IEC52 2×0.75平方毫米), DTI-2P-16R 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-16R 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～、DTI-2P-L 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01A 2.5A 250V～、 DTI-2P-16 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01A 2.5A 250V～、DTI-2P-16 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01C 2.5A 250V～、DTI-2P-L 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01C 2.5A 250V～、DTI-2P-16C 6A 250V~+DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-16C 6A 250V~+DTⅢ-2P-01A 2.5A 250V～、DTI-2P-L 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01A 2.5A 250V～、DTI-2P-16 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01C 2.5A 250V～、DTI-2P-16G 6A 250V～ + DTⅢ-2P-01G 2.5A 250V～、DTI-2P-16 6A 250V～+DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～(配 60227IEC52 2×0.75平方毫米(扁))，DTI-2P-16 10A 250V～+DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-16 10A 250V～+DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～ (配 60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）)，DTI-2P-L 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～(配 60227IEC52 2×0.75平方毫米、60227IEC53 2×0.75平方毫米(扁))，DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01、DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01-1、DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01C、DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01A、DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01L、DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01G、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01-1、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01C、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01A、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01L、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01G 、DTI-2P-16C+DTⅢ-2P-01、DTI-2P-16C+DTⅢ-2P-01A、DTI-2P-16G+DTⅢ-2P-01G 2.5A 250V～ (配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）) |  | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2007010101229359 |
|  |  |  |  | DTI-2P-L+DTⅡ-2P-04、DTI-2P-L+DTⅡ-2P-04L、DTI-2P-16+DTⅡ-2P-04、DTI-2P-16G+DTⅡ-2P-04G、DTI-2P-L+DTⅡ-2P-04F 10A 250V～(配 60227IEC53 2×0.75平方毫米、60227IEC53 2×1平方毫米) |  | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2009010101380757 |
|  |  |  |  | DTI-2P-L 10A 250V～+DTI-2P-C9 6A 250V～、DTI-2P-16 10A 250V～+DTI-2P-C9 6A 250V～（配 60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）、60227IEC53 2×0.75平方毫米） |  | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2023010101524408 |
|  |  |  |  | YT-21 6A 250V~+YT-03E 2.5A 250V~(黑色) (配60227IEC53 2×0.75平方毫米 (扁)、60227IEC52 2×0.75平方毫米 (扁)), YT-21+YT-03E 2.5A 250V~（黑色）(配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）） |  | 宇同电子（惠州）有限公司 | 宇同电子（惠州）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2018010101087494 |
|  |  |  |  | YT-01B+YT-12 10A 250V～（黑色）（配60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）、60227IEC53 2×0.75平方毫米），YT-09+YT-12 10A 250V～（黑色）（配60227IEC53 2×0.75平方毫米、60227IEC53 2×1平方毫米） |  | 宇同电子（惠州）有限公司 | 宇同电子（惠州）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2016010101839467 |
|  |  |  |  | YT-01B 10A 250V~+YT-03B 2.5A 250V~ (黑色) (配60227IEC53 2×0.75平方毫米 (扁)、60227IEC52 2×0.75平方毫米 (扁)), YT-01 10A 250V~+YT-03 2.5A 250V~ (黑色)(配 60227IEC53 2×0.75平方毫米 (扁)、60227IEC522×0.75平方毫米 (扁))， YT-01 6A 250V~+YT-03B 2.5A 250V~(黑色) (配 60227IEC52 2×0.75平方毫米 （扁）），YT-01B 6A 250V~+YT-03B 2.5A 250V~（黑色） （配 60227IEC53 2 ×0.75平方毫米(扁)、60227IEC52 2×0.75平方毫米(扁)),YT-08 10A 250V~+YT-03 2.5A 250V~（黑色)(配60227IEC522×0.75平方毫米 (扁)), YT-08B 10A 250V~+YT-03B 2.5A 250V~ (黑色) (配60227IEC52 2×0.75平方毫米 (扁)), YT-08B 6A 250V~+YT-03B 2.5A 250V~（黑色)(配 60227IEC52 2×0.75平方毫米(扁）），YT-08 6A 250V~+YT-03 2.5A 250V~ （黑色）（配 60227IEC52 2×60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁），60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁））， 0.75平方毫米(扁))，YT-01B 6A 250V~+YT-07 2.5A 250V~(黑色)(配60227IEC52 2×0.75平方毫米 (扁)), YT-09 6A 250V~+YT-03B 2.5A 250V~(黑色) (配 YT-09 6A 250V~+YT-07 2.5A 250V~(黑色)(配60227IEC52 2×0.75平方毫米(扁))， YT-10 10A 250V~+YT-07 2.5A 250V~（黑色)（配 60227IEC52 2×0.75平方毫米 (扁））, YT-10 6A 250V~+YT-07 2.5A 250V~ （黑色） （配 60227IEC52 2× 0.75平方毫米（扁）),YT-01B+YT-03B 2.5A 250V~（黑色）（配 60227IEC52 2× 0.5平方毫米（扁）），YT-08+YT-03 2.5A 250V~（黑色）（配602271EC52 2×0.5平方毫米 (扁)), YT-09+YT-03B 2.5A 250V~(黑色)(配60227IEC52 2×0.5平方毫米(扁)), YT-09+YT-07 2.5A 250V~ (黑色) (配 60227IEC52 2×0.5平方毫米 (扁)), YT-10+YT-07 2.5A 250V~（黑色）（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）） |  | 宇同电子（惠州）有限公司 | 宇同电子（惠州）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2010010101409885 |
| 2 |  |  | 器具耦合器 | FB-1 | 10A 250V AC | 乐磁电子有限公司 | 乐磁电子有限公司 | GB/T 17465.1-2022 | 2025010204750769 |
| 3 |  |  | 机内电源单元 | 55431-F | 输入：AC100-240V Max 8A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/6A，DC23V/2A，DC24V/20A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | 青岛方舟机电有限公司 青岛三华惠海电子有限公司 青岛智动精工电子有限公司 广东海信通信有限公司 贵阳海信电子有限公司 | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格（该机内电源单元为海信视像科技股份有限公司设计，不同工厂生产的产品相同） |
| 4 |  |  | 后壳材料 | PS3001Z-600A | V0 | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC15134133130 |
|  |  |  |  | HIPS-2230 | V0 | 会通新材料股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2025CCC0808-4790935，报告号：C-00201-25M-1847的报告 |
|  |  |  |  | PC/ABS-5140、PC/ABS-5143、PC/ABS-5144 | V-0 | 会通新材料股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.17-2017;GB/T 6040-2019 | CQC25134483328 |
|  |  |  |  | FRPC/ABS3370-R6、FRPC/ABS3370-R18、FRPC/ABS3370A、FRPC/ABS3370B、FRPC/ABS3370 | V-0 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | / | GB/T 5169.12-2024，GB/T 5169.13-2024，GB/T 5169.16-2017，GB/T 5169.21-2017，GB/T 4207-2022,GB/T 6040-2019，GB/T 19466.1-2004，GB/T 19466.2-2004，GB/T 19466.3-2004，GB/T 33047.1-2016 | CQC22134368427 |
|  |  |  |  | PC/ABS4034ZH-BK351、PC/ABS4034ZH-BK93 | V-0 | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134403519 |
|  |  |  |  | PC4043Z-BK421、PC4043Z-BK425 | V-0 | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC24134423742 |
|  |  |  |  | 2000 | V0 | 惠州市沃特新材料有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134401987 |
|  |  |  |  | CB1230R | V-0 | 浙江普利特新材料有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 5169.5-2020;GB/T 6040-2019 | CQC25134468148 |
|  |  |  |  | FRHIPS415 | V0 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134391931 |
|  |  |  |  | LUPOY GN-5001RF(T) | V-0 | LG化学（天津）工程塑料有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2025CCC0808-4815092，报告号：C-00201-25M-2181的报告 |
|  |  |  |  | 5198FR | V-0 | 惠州市沃特新材料有限公司 | / | GB4943.1-2022 |  |
| 5 |  |  | 扬声器外壳材料 | JZ-720 | V-0 | 廊坊京兆塑胶有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134394842 |
|  |  |  |  | JZ-620 | V-0 | 廊坊京兆塑胶有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.16-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134399980 |
|  |  |  |  | TJ8001 | V-0 | 安徽泰金电子科技有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.16-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134392567 |
|  |  |  |  | TJ6001 | V-0 | 安徽泰金电子科技有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.16-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134392566 |
|  |  |  |  | ZS960 | V-0 | 东莞市致尚塑化科技有限公司 | / | GB/T 5169.12-2024，GB/T 5169.13-2024，GB/T 5169.16-2017，GB/T 5169.21-2017GB/T 4207-2022，GB/T 6040-2019，GB/T 19466.1-2004，GB/T 19466.2-2004，GB/T 19466.3-2004，GB/T 33047.1-2016 | CQC19134223899 |
|  |  |  |  | PC/ABS | V-0 | 汕头创立塑料有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134404188 |
|  |  |  |  | PC+ABS V1 | V-0 | 宁波东塑塑业有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134409124 |
| 6 |  |  | 壁挂支架 | LG800081T | 材质：金属；壁厚：1.5mm；螺钉：（直径：M6/M8；长度：M6：12mm、M8：12mm；材质：金属） | TVS REGZA株式会社 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
| 7 |  |  | 天线隔离器(内置) | 内置于主板N1370000472*结构1上 | 绝缘电阻符合基本绝缘要求 | 海信视像科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  | C569 |  | 天线隔离器电容(内置) | GR431BR7LA471KW01L | 2KV 470pF±10% 1206 | 村田电子贸易（天津）有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | C3216X7R471KQPS | 2KV 470PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  | C597 C598 C722 C723 C724 C727 C754 C1109 C1110 |  | 天线隔离器电容(内置) | GRM31CR73A103KW03L | 1KV 10000pF±10% 1206 | 村田电子贸易（天津）有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | C3216X7R103KPP | 1KV 10000PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | GRM31BR73A472KW01 | 1KV 4700pF±10% 1206 | 村田电子贸易（天津）有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | C3216X7R472KPPS | 1KV 4700PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | TCC1206X7R472K102FT | 1KV 4700PF±10% 1206 | 潮州三环（集团）股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
|  |  |  |  | GRM31BR73A222KW75L | 2KV 2200pF±5% 1206 | 村田电子贸易（天津）有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随整机考核合格 |
| 8 | 印制板 |  | PCB(主板，电源板) | HH | V-0 | 常州海弘电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC13134095636 |
|  |  |  |  | KB-6160、KB-6165GC、NPG-150N、TU-862HF、S1000H、S1150G、 NP-155FTL | V-0 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC13001099060 |
|  |  |  |  | CQC4 | V-0 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.4-2017;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134080327 |
|  |  |  |  | CQC2 | V-0 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC15134126807 |
|  |  |  |  | KB-5150 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC05001013334 |
|  |  |  |  | KB-6160、KB-6165F、FR-4-86 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC06001016171 |
|  |  |  |  | S1141 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC13001102505 |
|  |  |  |  | S1600 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC13001097184 |
|  |  |  |  | S1600、S2600R、S2131、S1141 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC13134104124 |
|  |  |  |  | XD-D | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134083486 |
|  |  |  |  | XD-M | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134083487 |
|  |  |  |  | S1000H、S1000-2M、S1150G | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC18001198072 |
|  |  |  |  | AOH-2 | V-0 | 常州澳弘电子股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC13134092543 |
|  |  |  |  | AOH-1 | V-0 | 常州澳弘电子股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC11134059772 |
|  |  |  |  | Q2-4、Q2-4(KB-6160)、 Q2-4(KB-5152) | V-0 | 东阳（博罗）电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016, GB/T 6040-2019;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017 | CQC16134139053 |
|  |  |  |  | Q2-3 D2 | V-0 | 东阳（博罗）电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134069483 |
|  |  |  |  | NCL-6 | V-0 | 东阳（博罗）电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134069482 |
|  |  |  |  | 132 | V-0 | 祥丰电子(中山)有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.4-2017;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC14134105415 |
|  |  |  |  | BM2、BM1 （S1141，S1600，S1000，KB-6160 ，LYCCL-140 ，GW1500 ，S1000H，S1000-2M ，NP-155F ，NY-2150 ，IT158，GW1700-1 ，S1150G ，IT150G ，EM-370(5) )、BM10（IT170GRA1 ） | V-0 | 博敏电子股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC13001091524 |
|  |  |  |  | F-D、F-M | V-0 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC19001223966 |
|  |  |  |  | F-D | V-0 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.2-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC19134225901 |
|  |  |  |  | CEM-1 (KB-5150、S3110、 CCP-508、S3116) | V-0 | 杭州宝临印刷电路有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC14134106871 |
| 9 |  |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.0497平方毫米 ~ 66.07 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381271 |
|  |  |  |  | / | 0.08平方毫米 ~ 21.2 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372272 |
|  |  |  |  | / | 0.051平方毫米 ~ 21.2 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377752 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381275 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381276 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372141 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372143 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372145 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372272 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383661 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383663 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383665 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.31-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC21011283595 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.41-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011383668 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.61-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011379411 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011375464 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377750 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377751 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377752 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393990 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011395038 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.0497-1.61平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381278 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-1.31平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011392301 |
|  |  |  |  | / | 0.08平方毫米 - 0.82 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393989 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399501 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399502 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399503 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399504 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399505 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399506 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399507 |
|  |  |  |  | / | 0.051平方毫米 - 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江正和电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011411126 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011388154 |
| 10 |  |  | 内部布线(电源板到主板连接线，主板到扬声器的连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381271 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381275 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381276 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372141 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372143 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372145 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372272 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383661 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383663 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383665 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.31-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC21011283595 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.41-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011383668 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.61-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011379411 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011375464 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377750 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377751 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377752 |
|  |  |  |  | / | 0.051mm2 ~ 0.824 mm2 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393990 |
|  |  |  |  | / | 0.051mm2 ~ 0.824 mm2 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011395038 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.0497-1.61平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381278 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-1.31平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011392301 |
|  |  |  |  | / | 0.08平方毫米 - 0.82 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393989 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399501 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399502 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399503 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399504 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399505 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399506 |
|  |  |  |  | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399507 |
|  |  |  |  | / | 0.051平方毫米 - 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江正和电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011411126 |
|  |  |  |  | / | 线径：0.051-0.824平方毫米 燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011388154 |
| 11 |  |  | 绝缘垫片 | / | 材质：PC，厚度：0.4mm，V-0 | 成都康隆鑫塑业有限责任公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验合格 |
|  |  |  |  | / | 材质：PC，厚度：0.4mm，V-0 | 苏州奥美材料科技有限公司 | / | GB4943.1-2022 |  |
|  |  |  |  | / | 材质：PC，厚度：0.4mm，V-0 | 株洲地博光电材料有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC24134420344 |
|  |  |  |  | / | 材质：PC，厚度：0.4mm，V-0 | 宁波港智新材料有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC24134419925 |
|  |  |  |  | / | 材质：PC，厚度：0.4mm，V-0 | 四川中物材料股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC25134485858 |
| 遥控器(不带适配器销售)(可选) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 遥控器（不带适配器销售） | / | DC5V 1A 通过附录M、5.2、5.4.1.4、9.3、6章节试验。 | 海信视像科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 同类产品随机试验合格，试验详见申请编号（报告编号）：A2026CCC0808-4963942（C-00201-26M-0229） |
| 2 |  |  | 可充电锂离子电池 | PL 503047 | 额定容量：850mAh，标称电压：3.7V，充电限制电压：4.2V，额定能量：3.15Wh | 江西倍特力电池有限公司 | 江西倍特力电池有限公司 | GB31241-2022 | 2026010915846116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GB4943.1-2022 | 同类产品随机试验合格，试验详见申请编号（报告编号）：A2026CCC0808-4963942（C-00201-26M-0229） |
|  |  |  | □ 电池 ■ 电池组 | □ 用户可更换型 ■自身带保护电路的电池组 ■ 非用户更换型 □ 自身不带保护电路但在其充电器或由其供电的电子产品中带有保护电路的电池/电池组 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 外壳材料 | PC+ABS H256046PCA/FR-UV | V-0 | 青岛中新华美塑料有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 同类产品随机试验合格，试验详见申请编号（报告编号）：A2026CCC0808-4963942（C-00201-26M-0229） |
|  |  |  |  | PC+ABS JH960-HT08 UV | V-0 | 金发科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 |  |
| 4 | 印制板 |  | PCB | KB-6165F | V-0 | 建滔（佛冈）积层板有限公司 | / | GB 4943.1-2022 GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4725-2022;GB/T 6040-2019 | CQC13134098061 |
| 55431-F内电源单元上元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F801 |  | 熔断器 | 0215010. | T10AH250V | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000067 |
|  |  |  |  | TSC+P | T10AH250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000230 |
|  |  |  |  | UDA-P | T10AH250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000285 |
| 2 | T701,T702 |  | 开关变压器 | MPT-0372001 | Class B（仅适用于海拔5000米及以下） | 迈世腾科技（山东）有限公司 | 迈世腾科技（山东）有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC22001335146 |
|  |  |  |  | BCK-5015WHS | Class B（仅适用于海拔5000米及以下） | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB4943.1-2022 | CQC13001090844 |
|  |  |  |  | BCK-160-L049HA | Class B（仅适用于海拔5000米及以下） | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 |
| 3 | T801 |  | 开关变压器 | MPT-0355002 | Class B（仅适用于海拔5000米及以下） | 迈世腾科技（山东）有限公司 | 迈世腾科技（山东）有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC22001335146 |
|  |  |  |  | BCK-160-L045HD | Class B（仅适用于海拔5000米及以下） | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 |
|  |  |  |  | BCK-40853WHS | Class B（仅适用于海拔5000米及以下） | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB4943.1-2022 | CQC13001090844 |
| 4 | N850,N851,N852,N855 |  | 光电耦合器 | OR-1008 | 仅适用于海拔 5000 米及以下，加强绝缘；绝缘穿透距离≥0.5mm， 外部爬电距离≥8.0mm | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC18001190940 |
|  |  |  |  | EL1018 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm， 通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 亿光电子工业股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC10001042863 |
|  |  |  |  | LTV-1008 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm， 通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 光宝科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC12001083270；CQC15001129646；CQC21001317718 |
| 5 | CX802,CX803,CX804 |  | X电容 | MKP62 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门法拉电子股份有限公司 | IEC 60384-14:2013 | CQC03001002875 |
|  |  |  |  | MKP系列 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 南京天正容光达电子销售有限公司 | 浙江湖州容光达电子有限公司 | GB/T 6346.14:2023 | CQC18001200989 |
|  |  |  |  | MKP-X2 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 广东丰明电子科技有限公司 | 广东丰明电子科技有限公司 | GB/T 6346.14:2023 | CQC04001010677 |
|  |  |  |  | CMPP | 0.47μF X2 275VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14:2023 | CQC13001098794 |
|  |  |  |  | CMPP | 0.47μF X2 310VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14:2023 | CQC13001098793 |
|  |  |  |  | MPR | 0.47μF X2 310VAC | 六和电子（江西）有限公司 | 六和电子（江西）有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001087085 |
|  |  |  |  | CBB312 | 0.47μF X2 305VAC | 南通江海电容器股份有限公司 | 优普电子（苏州）有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001178020 |
| 6 | CY801,CY802,CY805,CY810,CY811,CY812 |  | Y电容 | TRX系列 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 |
|  |  |  |  | EA | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 |
| 7 | CY803,CY804 |  | Y电容 | TRX系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 |
|  |  |  |  | EA | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 |
| 8 | RV801 |  | 压敏电阻 | TVR14681-V | 压敏电压：680V，最大连续交流电压：420V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC13001089859；CQC13001089857 |
|  |  |  |  | CNR-14V681K | 压敏电压：680V，最大连续交流电压：420V | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC13001091909 |
|  |  |  |  | WMR14D681K | 压敏电压：680V，最大连续交流电压：420V | 厦门万明电子有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC14001104983 |
| 9 | R801,R802,R803 |  | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 广东风华高新科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC23001387892 |
|  |  |  |  | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 昆山厚声电子工业有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC15001137147 |
| 10 | K801 |  | 继电器 | HF46FA/12-HT（仅适用于海拔5000米及以下） | 10A 250VAC | 厦门宏发电声股份有限公司 | 漳州宏发电声有限公司 | GB/T 21711.1-2023 | CQC17002177913 |
| 11 | N901 |  | ICX及关联电阻器 | FA6A..N 描述中"."可以是0 to 9, A to Z, a to z, "/", "\", "-"，代表市场标识，不影响X电容放电功能 | AC100-240V 60-50Hz；关联电阻阻值：2kΩ to 100kΩ | Fuji Electric Co., Ltd. 原厂名称：富士电机(香港)有限公司 | / | IEC 62368-1:2014 | Ref. Certif. No.NO101204（经核查满足GB4943.1-2022标准要求） |

EMC关键件清单-85ZXSF(01)(东芝)

| 序号 | 关键件名称 | 位号 | 型号 | 规格 | 生产者 （制造商） | 认证标准 | 本次使用/备用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机内电源单元 |  | 55431-F | 输入：AC100-240V Max 8A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/6A，DC23V/2A，DC24V/20A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | / | / | 本次使用 | 对应85ZXSF(01) |
| 2 | 中央处理单元 |  | / | 四核 1.8GHz | 联发科技股份有限公司 |  | 本次使用 | 最高主频向下兼容 |
| 3 | 主板（含网卡、含调谐单元） |  | N1370000472*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 本次使用 | 结构1 85ZXSF(01) |
| 4 | 显示屏（含LCD控制电路） |  | HD850K8U61-TBLC*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 85英寸 | / | / | 本次使用 | 含金属外壳 85ZXSF(01) |
| 5 | 电信端口 |  | / | 电信端口的端口类型：RJ45,传输速率：100/1000Mbps | / | / | 本次使用 | 一个，位置见主板照片 1000Mbps仅适用于85ZXSF |
| 6 | 金属或有EMI涂料的机箱 |  | / | / | / | / | / | 与显示屏一体 |

显示屏最高有效分辨率：3840*2160

最高分辨率下最高帧数：不可调，按系统默认设置

最高色位深度：不可调，按系统默认设置

亮度、对比度、色域：按系统默认设置