# 整合版 安全&EMC关键件清单

说明：新增/差异/仅一方项以红色加粗标注，末列注明资料来源；重复项已合并保留一份。

## 表一 关键件主清单

| 序号 | 位号 | 关键件名称 | 型号 | 规格/材料 | 生产者(制造商) | 生产企业 | 认证标准 | 证书号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下部分适用于整机结构1，I类电源线、器具耦合器结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电线组件 | HL-007 + HL-010、HL-008 + HL-010、HL-009 + HL-010、HL-007S + HL-010、HL-008S + HL-010 10A 250V~（配60227IEC53 3×0.75平方毫米、60227IEC53 3×1平方毫米），HL-009 + HL-010B、HL-009 + HL-010C、HL-009S + HL-010B 10A 250V~（配60227IEC53 3×0.75平方毫米），HL-009S + HL-010 10A 250V~（配60227IEC53 3×0.75平方毫米、60227IEC53 3×1平方毫米），HL-007S + HL-026S 10A 250V~（黑色、白色）（配60227IEC53 3×0.75平方毫米、60227IEC53 3×1平方毫米），HL-009S+HL-026S 10A 250V~（黑色、白色）（配60227IEC533×0.75平方毫米、60227IEC53 3×1平方毫米） |  | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2007010101232657 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | HL-009S + HL-029 10A 250V~（黑色、白色）、HL-007+HL-029 10A 250V～、HL-007+HL-029L 10A 250V～、HL-008+HL-029 10A 250V～、HL-008+HL-029L 10A 250V～、HL-009+HL-029L 10A 250V～、HL-007S+HL-029、HL-009+HL-029 10A 250V ～（配 60227IEC53 3×0.75平方毫米、60227IEC53 3×1平方毫米） |  | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2007010101259171 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | HL-007 10A 250V ～ + HL-052 2.5A 250V ～ 、 HL-009 10A 250V～+ HL-052 2.5A 250V～、HL-009 10A 250V～+ HL-052L 2.5A 250V ～ 、 HL-007S 10A 250V～+ HL-052S 2.5A 250V～、HL-009S 10A 250V ～ + HL-052 2.5A 250V ～ （配 60227IEC52 3×0.75平方毫米 、 60227IEC53 3 ×0.75平方毫米 、60227IEC53 3×1平方毫米）,HL-009S 10A 250V～+ HL-052LS 2.5A 250V ～ 、 HL-007S 10A 250V～+ HL-052 2.5A 250V～（配60227IEC52 3 × 0.75平方毫米 、60227IEC53 3×0.75平方毫米 ）,HL-007D 10A 250V～+ HL-052D 2.5A 250V ～ （ 配 60227IEC52 3×0.75平方毫米）,HL-007Z 10A 250V～+ HL-052Z 2.5A 250V ～ （ 配 60227IEC53 3×0.75平方毫米） |  | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2007010101259172 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | HL-010+HL-011 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米,60227IEC53 3×1平方毫米),HL-026+HL-005 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米,60227IEC53 3×1平方毫米) |  | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2008010101300649 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | SP-506A+IS-15B 10A 250V~,SP-507+IS-15B 10A 250V~,SP-504+IS-15B 10A 250V~(配60227IEC53 3×0.75平方毫米,60227IEC53 3×1平方毫米) |  | 镒胜电子（深圳）有限公司 | 镒胜电子（深圳）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2010010101442113 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | SP-504+IS-14 10A 250V～,SP-504+IS-15 10A 250V～,SP-504+IS-17 10A 250V～,SP-506+IS-14 10A 250V～,SP-506+IS-15 10A 250V～,SP-506+IS-1710A 250V～ ,SP-507+IS-14 10A 250V～,SP-507+IS-1510A 250V～ ,SP-507+IS-17 10A 250V～,SP-506A+IS-14 10A 250V～,SP-506A+IS-15 10A 250V～,SP-506A+IS-17 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米,60227IEC53 3×1平方毫米),SP-504+IS-15A 10A 250V～(配60227IEC53 3×1平方毫米) |  | 镒胜电子（深圳）有限公司 | 镒胜电子（深圳）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2007010101232000 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | DTⅡ-3P-07+DTⅡ-3P-04 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米,60227IEC53 3×1平方毫米),DTII-3P-07+DTII-3P-04L 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米,60227IEC53 3×1平方毫米) |  | 常州宏昌电子有限公司 | 常州宏昌电子有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2007010101229356 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | DTⅡ-3P-L+DTⅡ-3P-04、DTⅡ-3P-L+DTⅡ-3P-04L、DTⅡ-3P-L2+DTⅡ-3P-04、DTⅡ-3P-L2+DTⅡ-3P-04L、DTⅡ-3P-L6+DTⅡ-3P-04、DTⅡ-3P-L6+DTⅡ-3P-04L 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米、60227IEC53 3×1平方毫米) |  | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2007010101229357 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | DTⅡ-3P-L 10A 250V～+ DTⅢ-3P-04L 2.5A 250V～、DTⅡ-3P-L2 10A 250V～+ DTⅢ-3P-04L 2.5A 250V～、DTⅡ-3P-07 10A 250V～+ DTⅢ-3P-04D 2.5A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米)，DTⅡ-3P-L 10A 250V～+ DTⅢ-3P-04 2.5A 250V～、DTⅡ-3P-L2 10A 250V～+ DTⅢ-3P-04 2.5A 250V～、DTⅡ-3P-07 10A 250V～+ DTⅢ-3P-04 2.5A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米、60227IEC52 3×0.75平方毫米) |  | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2009010101380758 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | YT-02+YT-04 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米，60227IEC53 3×1平方毫米，60227IEC53 3×1.5平方毫米) |  | 宇同电子(惠州）有限公司 | 宇同电子(惠州）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2010010101409887 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | SA-4S 1、SA-4S 2、SA-4S 3、SA-4S 6、SA-4S 7、SA-4S 8、SA-4S 9、SA-4S 10、SA-4S 12、SA-4S 15、SA-4S 16、SA-4S 17、SA-4S 19、SA-4S 20、SA-4S 22、SA-4S 23、SA-4S 23A、SA-4S 25、SA-4S 26、SA-4S 28、SA-4S 29、SA-4S 31、SA-4S 32、SA-4S 33、SA-4S 34、SA-4S 35、SA-4S 36 | 10A 250V～ | 张家港华捷电子有限公司 | 张家港华捷电子有限公司 | GB/T 17465.1-2022;GB/T 17465.6-2022 | 2009010204381530 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | SA-4S Ⅳ、SA-4S | 10A 250V～ | 张家港华捷电子有限公司 | 张家港华捷电子有限公司 | GB/T 17465.1-2022;GB/T 17465.6-2022 | 2002010204008571 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | TU-301,TU-301-A,TU-301-AP,TU-301-S,TU-301-SP,TU-301-AL | 10A 250V～ | 德盈科技(深圳)有限公司 | 德盈科技(深圳)有限公司 | GB/T 17465.1-2022;GB/T 17465.6-2022 | 2003010204092387 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | DB-14、DB-14-2、DB-14-3、DB-14-1、DB-14-4、DB-14-5、DB-14-9 | 10A 250V～ | 乐磁电子有限公司 | 乐磁电子有限公司 | GB/T 17465.1-2022;GB/T 17465.6-2022 | 2006010204177919 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | SA-2S T | 2.5A 250V～ | 张家港华捷电子有限公司 | 张家港华捷电子有限公司 | GB/T 17465.1-2022;GB/T 17465.6-2022 | 2013010204624938 | 两侧 |
| 3 |  | 机内电源单元 | 13535-F | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/5A，DC20V/1.5A，DC24V/10A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | 青岛方舟机电有限公司 青岛三华惠海电子有限公司 青岛智动精工电子有限公司 广东海信通信有限公司 贵阳海信电子有限公司 | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714）（该机内电源单元为海信视像科技股份有限公司设计，不同工厂生产的产品相同） | 两侧 |
| 3 |  | 机内电源单元 | 12269-G | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/4.5A，DC18V/2A，DC48V/4.8A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | 青岛方舟机电有限公司 青岛三华惠海电子有限公司 青岛智动精工电子有限公司 广东海信通信有限公司 贵阳海信电子有限公司 | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714）（该机内电源单元为海信视像科技股份有限公司设计，不同工厂生产的产品相同） | 两侧 |
| 3 |  | 机内电源单元 | 12269-H | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/4.5A，DC18V/2A，DC48V/4.8A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | 青岛方舟机电有限公司 青岛三华惠海电子有限公司 青岛智动精工电子有限公司 广东海信通信有限公司 贵阳海信电子有限公司 | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714）（该机内电源单元为海信视像科技股份有限公司设计，不同工厂生产的产品相同） | 两侧 |
| 以下部分适用于整机结构2，II类电源线、器具耦合器结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电线组件 | SP-505C 10A 250V～+IS-033LS 2.5A 250V～（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）、60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）），SP-505C 6A 250V～+IS-033LS 2.5A 250V～（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）、60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）），SP-505A 10A 250V～+IS-033LS 2.5A 250V～（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）、60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）），SP-505C+IS-033LS 2.5A 250V～（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），SP-505A+IS-033LS 2.5A 250V～（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）） |  | 镒胜电子（深圳）有限公司 | 镒胜电子（深圳）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2013010101590637 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | SP-505C 6A 250V～+IS-033B 2.5A 250V～(配60227IEC52 2×0.75平方毫米(扁),60227IEC53 2×0.75平方毫米(扁)), SP-505C 10A 250V～+IS-033B 2.5A 250V～(配60227IEC52 2×0.75平方毫米(扁),60227IEC53 2×0.75平方毫米(扁)) |  | 镒胜电子（深圳）有限公司 | 镒胜电子（深圳）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2010010101394963 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | SP-505C+IS-033B 2.5A 250V～（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），SP-505C+IS-033F 2.5A 250V～（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）） |  | 镒胜电子（深圳）有限公司 | 镒胜电子（深圳）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2015010101759845 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | HL-006L 6A 250V～+HL-028S 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006L 6A 250V～+HL-028L 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006L 6A 250V～+HL-028LS 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006L 6A 250V～+HL-028C 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006 6A 250V～+HL-028L 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006 6A 250V～+HL-028C 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006 10A 250V～+HL-028L 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006 10A 250V～+HL-028C 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006L 6A 250V～+HL-028B 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006L 6A 250V～+HL-028Z 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006SY 6A 250V～+HL-028B 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-087 6A 250V～+HL-088 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006M 10A 250V～+HL-028M 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），HL-006L+HL-028S 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），HL-006L+HL-028L 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），HL-006L+HL-028LS 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），HL-006L+HL-028C 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），HL-006+HL-028L 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），HL-006+HL-028C 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），HL-006L+HL-028B 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），HL-006L+HL-028Z 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），HL-006SY+HL-028B 2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）），HL-006M+HL-028M2.5A 250V～（黑色、白色、灰色）（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）） |  | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2007010101255167 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | HL-006L+HL-106 10A 250V~（黑色、白色、灰色）（配60227IEC53 2×0.75mm2、60227IEC53 2×1mm2） |  | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2025010101791017 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | DTI-2P-L 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-13 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-13 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01L 2.5A 250V～、DTI-2P-16 10A 250V～+DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-16 10A 250V～+DTⅢ-2P-01L 2.5A 250V～、DTI-2P-L 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～、 DTI-2P-16 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～、DTI-2P-L 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01L 2.5A 250V～、DTI-2P-L 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～(配 60227IEC52 2×0.75平方毫米), DTI-2P-16R 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-16R 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～、DTI-2P-L 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01A 2.5A 250V～、 DTI-2P-16 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01A 2.5A 250V～、DTI-2P-16 10A 250V～+ DTⅢ-2P-01C 2.5A 250V～、DTI-2P-L 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01C 2.5A 250V～、DTI-2P-16C 6A 250V～+DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-16C 6A 250V～+DTⅢ-2P-01A 2.5A 250V～、DTI-2P-L 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01A 2.5A 250V～、DTI-2P-16 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01C 2.5A 250V～、DTI-2P-16G 6A 250V～ + DTⅢ-2P-01G 2.5A 250V～、DTI-2P-16 6A 250V～+DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～(配 60227IEC52 2×0.75平方毫米(扁))，DTI-2P-16 10A 250V～+DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～、DTI-2P-16 10A 250V～+DTⅢ-2P-01-1 2.5A 250V～ (配 60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）)，DTI-2P-L 6A 250V～+ DTⅢ-2P-01 2.5A 250V～(配 60227IEC52 2×0.75平方毫米、60227IEC53 2×0.75平方毫米(扁))，DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01、DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01-1、DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01C、DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01A、DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01L、DTI-2P-16+DTⅢ-2P-01G、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01-1、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01C、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01A、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01L、DTI-2P-L+DTⅢ-2P-01G 、DTI-2P-16C+DTⅢ-2P-01、DTI-2P-16C+DTⅢ-2P-01A、DTI-2P-16G+DTⅢ-2P-01G 2.5A 250V～ (配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）) |  | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2007010101229359 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | DTⅠ-2P-L+DTⅡ-2P-04 10A 250V(配60227IEC53 2×0.75平方毫米、60227IEC53 2×1平方毫米),DTⅠ-2P-L+DTⅡ-2P-04L 10A 250V(配60227IEC53 2×0.75平方毫米、60227IEC53 2×1平方毫米),DTⅠ-2P-16+DTⅡ-2P-04 10A 250V(配60227IEC53 2×0.75平方毫米、60227IEC53 2×1平方毫米) ，DTI-2P-16G + DTⅡ-2P-04G 10A 250V～(配60227IEC53 2×1平方毫米、60227IEC53 2×0.75平方毫米) |  | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | 常州市薛巷电讯股份有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2009010101380757 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | YT-21 6A 250V ～+YT-03E 2.5A 250V ～（配60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）、60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），YT-21+YT-03E 2.5A 250V～（配60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）） |  | 宇同电子（惠州）有限公司 | 宇同电子（惠州）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2018010101087494 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | YT-01B+YT-12 10A 250V～(配60227IEC53 2×0.75平方毫米(扁),60227IEC53 2×0.75平方毫米) |  | 宇同电子（惠州）有限公司 | 宇同电子（惠州）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2016010101839467 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | YT-01B 10A 250V～+YT-03B 2.5A 250V～（配 60227IEC53 2×0.75平方毫米 （扁）、60227IEC52 2×0.75平方毫米 （扁）），YT-01 10A 250V～+YT-03 2.5A 250V～（配 60227IEC53 2×0.75平方毫米（扁）、60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），YT-01 6A 250V～+YT-03B 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁））， YT-01B 6A 250V～+YT-03B 2.5A 250V～（配 60227IEC53 2×0.75平方毫米 （扁）、60227IEC52 2×0.75平方毫米 （扁）），YT-08 10A 250V～+YT-03 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）），YT-08B 10A 250V～+YT-03B 2.5A 250V～(配 60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁））， YT-08B 6A 250V～+YT-03B 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.75平方毫米 （扁）），YT-08 6A 250V～+YT-03 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2× 0.75平方毫米 (扁）），YT-01B 6A 250V～+YT-07 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）） ，YT-09 6A 250V～+YT-03B 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）） ，YT-09 6A 250V～+YT-07 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁）） ，YT-10 10A 250V～+YT-07 2.5A 250V～(配 60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁） ），YT-10 6A 250V～+YT-07 2.5A 250V～(配 60227IEC52 2×0.75平方毫米（扁））， YT-01B+YT-03B 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁））， YT-08+YT-03 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁））， YT-09+YT-03B 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁））， YT-09+YT-07 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁））， YT-10+YT-07 2.5A 250V～（配 60227IEC52 2×0.5平方毫米（扁）） |  | 宇同电子（惠州）有限公司 | 宇同电子（惠州）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2010010101409885 | 两侧 |
| 1 |  | 电线组件 | YT-01B+YT-12 10A 250V～（配60227IEC53 2×0.75mm2（扁）、60227IEC53 2×0.75mm2），YT-09+YT-12 10A 250V～（配60227IEC53 2×0.75mm2、60227IEC53 2×1mm2） |  | 宇同电子（惠州）有限公司 | 宇同电子（惠州）有限公司 | GB/T 15934-2024 | 2016010101839467 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | SA-2S C | 2.5A 250V～ | 张家港华捷电子有限公司 | 张家港华捷电子有限公司 | GB/T17465.1-2022;GB/T17465.6-2022 | 2010010204428071 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | SA-2S F2、SA-2S Q3、SA-2S F1、SA-2S G1 | 2.5A 250V～ | 张家港华捷电子有限公司 | 张家港华捷电子有限公司 | GB/T17465.1-2022;GB/T17465.6-2022 | 2013010204624947 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | SA-2S T、SA-2S S2、SA-2S QW、SA-2S P、SA-2S Q11、SA-2S、SA-2S Q、SA-2S Q1、SA-2S K1、SA-2S M1、SA-2S L、SA-2S K、SA-2S H、SA-2S M、SA-2S N、SA-2S J5、SA-2S J4、SA-2S J3、SA-2S J | 2.5A 250V～ | 张家港华捷电子有限公司 | 张家港华捷电子有限公司 | GB/T17465.1-2022;GB/T17465.6-2022 | 2013010204624938 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | SA-4P、SA-4P 2、SA-4P 3、SA-4P 4、SA-4P 6、 SA-4P 7、SA-4P 8 | 10A 250VAC | 张家港华捷电子有限公司 | 张家港华捷电子有限公司 | GB/T 17465.1-2022;GB/T 17465.6-2022 | 2008010204264952 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | SO-222、SO-222-ZD | 2.5A 250V～ | 德盈实业股份有限公司 | 德盈科技(深圳)有限公司 | GB/T17465.1-2022;GB/T17465.6-2022 | 2015010204751314 | 两侧 |
| 2 |  | 器具耦合器 | DB-8、DB-8-22、DB-8-9C、DB-8-9E、DB-8-1、DB-8-3、DB-8-4、DB-8-5、DB-8-6、DB-8-7、DB-8-7A、DB-8-8、DB-8-9、DB-8-12、DB-8-15、DB-8-16、DB-8-17、DB-8-19、DB-8-21 | 2.5A 250V～ | 乐磁电子有限公司 | 乐磁电子有限公司 | GB/T17465.1-2022;GB/T17465.6-2022 | 2006010204177920 | 两侧 |
| 3 |  | 机内电源单元 | 51712-E | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/5A，DC18V/1.5A，DC24V/10A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | 青岛方舟机电有限公司 青岛三华惠海电子有限公司 青岛智动精工电子有限公司 广东海信通信有限公司 贵阳海信电子有限公司 | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714）（该机内电源单元为海信视像科技股份有限公司设计，不同工厂生产的产品相同） | 两侧 |
| 3 |  | 机内电源单元 | 51840-D | 输入：AC100-240V Max 3A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/4A，DC18V/1.5A，DC24V/7A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | 青岛方舟机电有限公司 青岛三华惠海电子有限公司 青岛智动精工电子有限公司 广东海信通信有限公司 贵阳海信电子有限公司 | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714）（该机内电源单元为海信视像科技股份有限公司设计，不同工厂生产的产品相同） | 两侧 |
| 3 |  | 机内电源单元 | 51712-Y | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/5A，DC18V/1.5A，DC24V/10A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | 青岛方舟机电有限公司 青岛三华惠海电子有限公司 青岛智动精工电子有限公司 广东海信通信有限公司 贵阳海信电子有限公司 | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714）（该机内电源单元为海信视像科技股份有限公司设计，不同工厂生产的产品相同） | 两侧 |
| 3 |  | 机内电源单元 | 51712-X | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/5A，DC18V/1.5A，DC24V/10A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | 青岛方舟机电有限公司 青岛三华惠海电子有限公司 青岛智动精工电子有限公司 广东海信通信有限公司 贵阳海信电子有限公司 | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714）（该机内电源单元为海信视像科技股份有限公司设计，不同工厂生产的产品相同） | 两侧 |
| 3 |  | 机内电源单元 | 51712-B1 | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/5A，DC18V/1.5A，DC24V/10A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | 青岛方舟机电有限公司 青岛三华惠海电子有限公司 青岛智动精工电子有限公司 广东海信通信有限公司 贵阳海信电子有限公司 | GB4943.1-2022 | 随机试验 | 两侧 |
| 以下部分适用于所有结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | PC/ABS-5143 | V-0 | 会通新材料股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2025CCC0808-4796719，报告号：C-00401-Z2506QM-013495的报告 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | FRPC/ABS3370-R6 | V-0 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | / | GB/T 33047.1-2016;GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC22134368427 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | PC/ABS4034ZH-BK351 | V-0 | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134403519 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | PC4043Z-BK425 | V-0 | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC24134423742 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | CB1230R | V-0 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2025CCC0808-4672296，报告号：00601-202508080218的报告 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | HIPS-2000 | HB | 会通新材料股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2025CCC0808-4796719，报告号：C-00401-Z2506QM-013495的报告 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | HIPS710 | HB | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | / | GB/T 33047.1-2016;GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC22134368432 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | HIPS 3307、HIPS 3322、HIPS 3365 | HB | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC15134132183 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | 2100 | HB | 惠州市沃特新材料有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2025CCC0808-4796719，报告号：C-00401-Z2506QM-013495的报告 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | ABS-3070H | HB | 会通新材料股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2024;GB/T 5169.13-2024;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC25134479243 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | ABS2195GN BK35、ABS2040GN | HB | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC21134313413 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | ABSA 231LC | HB | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2024CCC0808-4530836，报告号：C-08701-2024C1746的报告 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | HIPS S5230 | HB | 上海普利特复合材料股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2024CCC0808-4530836，报告号：02501-2024DZ0941的报告 | 两侧 |
| 4 |  | 后壳材料(当不使用防火挡板时，后壳材料使用V-0防火等级的材料) | ABS-M0 | HB | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2025CCC0808-4722529，报告号：02501-2025DZ0289的报告 | 两侧 |
| 5 |  | 阻燃挡板材料(可选) | PC/ABS-5143 | V-0 | 会通新材料股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2025CCC0808-4796719，报告号：C-00401-Z2506QM-013495的报告 | 两侧 |
| 5 |  | 阻燃挡板材料(可选) | FRPC/ABS3370-R6 | V-0 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | / | GB/T 33047.1-2016;GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC22134368427 | 两侧 |
| 5 |  | 阻燃挡板材料(可选) | PC/ABS4034ZH-BK351 | V-0 | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134403519 | 两侧 |
| 5 |  | 阻燃挡板材料(可选) | PC4043Z-BK425 | V-0 | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC24134423742 | 两侧 |
| 5 |  | 阻燃挡板材料(可选) | PC/ABS4034ZH | V-0 | 青岛国恩科技股份有限公司 | / | GB/T 5169.12-2013, GB/T 5169.13-2013, GB/T 5169.16-2017, GB/T 5169.21-2017, GB/T 6040-2019, GB/T 19466.1-2004, GB/T 19466.2-2004, GB/T 19466.3-2004, ISO 11358-1:2014 | CQC16134141802 | 两侧 |
| 5 |  | 阻燃挡板材料(可选) | PC/ABS-5140 | V0 | 会通新材料股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2025CCC0808-4796719，报告号：C-00401-Z2506QM-013495的报告 | 两侧 |
| 5 |  | 阻燃挡板材料(可选) | FRPC/ABS3370 | V-0 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | / | GB/T 33047.1-2016;GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC22134368427 | 两侧 |
| 5 |  | 阻燃挡板材料(可选) | 2000 | V0 | 惠州市沃特新材料有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134401987 | 两侧 |
| 5 |  | 阻燃挡板材料(可选) | LUPOY GN-5001RF(T) | V0 | LG化学（天津）工程塑料有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2023CCC0808-4147557，报告号：C-00201-23-0768的报告 | 两侧 |
| 6 |  | 扬声器外壳材料 | JZ-720 | V-0 | 廊坊京兆塑胶有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134394842 | 两侧 |
| 6 |  | 扬声器外壳材料 | JZ-620 | V-0 | 廊坊京兆塑胶有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.16-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134399980 | 两侧 |
| 6 |  | 扬声器外壳材料 | TJ8001 | V-0 | 安徽泰金电子科技有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.16-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134392567 | 两侧 |
| 6 |  | 扬声器外壳材料 | TJ6001 | V-0 | 安徽泰金电子科技有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 5169.16-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134392566 | 两侧 |
| 6 |  | 扬声器外壳材料 | ZS960 | V-0 | 东莞市致尚塑化科技有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC19134223899 | 两侧 |
| 6 |  | 扬声器外壳材料 | PC/ABS | V-0 | 汕头市创立塑料有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134404188 | 两侧 |
| 6 |  | 扬声器外壳材料 | PC+ABS V1 | V-0 | 宁波东塑塑业有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 5169.12-2013;GB/T 5169.13-2013;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC23134409124 | 两侧 |
| 7 |  | 壁挂支架(可选) | LG400102D | 材质：金属；壁厚：2.0mm 螺钉：（直径：M6；长度：25mm；材质：金属） | 海信视像科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 7 |  | 壁挂支架(可选) | LG800081A | 材质:金属;壁厚:1.5mm； 螺钉：（直径：M6/M8；长度：M6：12mm、M8：12mm/16mm；材质：金属） | 海信视像科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8 |  | 天线隔离器(内置) | 内置于主板RSAG7.820.51061*结构1、结构2上 | 绝缘电阻符合基本绝缘要求 | 海信视像科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8 | C659 | 天线隔离器电容(内置) | GR431BR7LA471KW01L | 2KV 470pF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8 |  | 天线隔离器电容(内置) | C3216X7R471KQPS | 2KV 470PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8 | C781 C785 C652 C651 C650 C655 C649 C648 C788 | 天线隔离器电容(内置) | GRM31CR73A103KW03L | 1KV 10000pF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8 |  | 天线隔离器电容(内置) | C3216X7R103KPP | 1KV 10000PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8 |  | 天线隔离器电容(内置) | GRM31BR73A472KW01 | 1KV 4700pF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8 |  | 天线隔离器电容(内置) | C3216X7R472KPPS | 1KV 4700PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8 |  | 天线隔离器电容(内置) | GRM31BR73A222KW75L | 2KV 2200pF±5% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-1 |  | 天线隔离器(内置) | 内置于主板RSAG7.820.51061*结构3、结构4、结构5、结构6、结构7、结构8、结构9、结构10、结构11、结构12上 | 绝缘电阻符合基本绝缘要求 | 海信视像科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-1 | C659 | 天线隔离器电容(内置) | GR431BR7LA471KW01L | 2KV 470pF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-1 |  | 天线隔离器电容(内置) | C3216X7R471KQPS | 2KV 470PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-1 | C781 C785 C652 C651 C650 C655 C649 C648 C788 | 天线隔离器电容(内置) | GRM31CR73A103KW03L | 1KV 10000pF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-1 |  | 天线隔离器电容(内置) | C3216X7R103KPP | 1KV 10000PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-1 |  | 天线隔离器电容(内置) | GRM31BR73A472KW01 | 1KV 4700pF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-1 |  | 天线隔离器电容(内置) | C3216X7R472KPPS | 1KV 4700PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-1 |  | 天线隔离器电容(内置) | GRM31BR73A222KW75L | 2KV 2200pF±5% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-2 |  | 天线隔离器(内置) | 内置于主板RSAG7.820.13199*结构1上 | 绝缘电阻符合基本绝缘要求 | 海信视像科技股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-2 | C659 | 天线隔离电容(内置) | GR431BR7LA471KW01L | 2KV 470PF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-2 |  | 天线隔离电容(内置) | C3216X7R471KQPS | 2KV 470PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-2 | C650 C651 C655 C648 C649 C652 C656 C781 C785 C788 | 天线隔离电容(内置) | GRM31BR73A472KW01L | 1KV 4700PF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-2 |  | 天线隔离电容(内置) | C3216X7R472KPPS | 1KV 4700PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-2 |  | 天线隔离电容(内置) | GRM31CR73A103KW03L | 1KV 10000PF±10% 1206 | 村田电子贸易有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 8-2 |  | 天线隔离电容(内置) | C3216X7R103KPPS | 1KV 10000PF±10% 1206 | 苏州达方电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | 随机试验（同原报告A2025CCC0808-4796714） | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | HH | V-0 | 常州海弘电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC13134095636 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | KB-6160、KB-6165GC、NPG-150N、TU-862HF、S1000H、S1150G、 NP-155FTL | V-0 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC13001099060 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | CQC4 | V-0 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.4-2017;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134080327 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | CQC2 | V-0 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.2-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC15134126807 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | KB-5150 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC05001013334 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | KB-6160KB-6165FFR-4-86 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC06001016171 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | S1141 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC13001102505 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | S1600 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC13001097184 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | S1600、S2600R、S2131、S1141 | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.2-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC13134104124 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | XD-D | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134083486 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | XD-M | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.4-2017;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134083487 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | S1000 H、S1000-2M | V-0 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC18001198072 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | AOH-2 | V-0 | 常州澳弘电子股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.2-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC13134092543 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | AOH-1 | V-0 | 常州澳弘电子股份有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.4-2017;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC11134059772 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | Q2-4、Q2-4(KB-6160)、 Q2-4(KB-5152) | V-0 | 东阳（博罗）电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016, GB/T 6040-2019;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017 | CQC16134139053 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | Q2-3 D2 | V-0 | 东阳（博罗）电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.2-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134069483 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | NCL-6 | V-0 | 东阳（博罗）电子有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.4-2017;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC12134069482 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | 132 | V-0 | 祥丰电子(中山)有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.4-2017;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC14134105415 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | BM2、BM1 （S1141，S1600，S1000，KB-6160 ，LYCCL-140 ，GW1500 ，S1000H，S1000-2M ，NP-155F ，NY-2150 ，IT158，GW1700-1 ，S1150G ，IT150G ，EM-370(5) )、BM10（IT170GRA1 ） | V-0 | 博敏电子股份有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC13001091524 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | F-D、F-M | V-0 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | / | GB4943.1-2022 | CQC19001223966 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | F-D | V-0 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.2-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC19134225901 | 两侧 |
| 9 |  | PCB(主板，电源板) | CEM-1(KB-5150、S3110、CCP-508、S3116) | V-0 | 杭州宝临印刷电路有限公司 | / | GB/T 19466.1-2004;GB/T 19466.2-2004;GB/T 19466.3-2004 ;GB/T 33047.1-2016;GB/T 4207-2022;GB/T 4588.1-1996;GB/T 5169.16-2017;GB/T 5169.21-2017;GB/T 6040-2019 | CQC14134106871 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381271 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381275 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381276 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372141 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372143 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372145 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372272 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383661 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383663 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383665 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.31-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC21011283595 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.41-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011383668 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.61-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011379411 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011375464 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377750 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377751 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377752 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011379631 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011379632 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380050 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380051 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380408 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393990 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011395038 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.0497-1.61平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381278 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-1.31平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011392301 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 0.08平方毫米 - 0.82 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393989 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399501 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399502 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399503 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399504 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399505 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399506 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399507 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 0.051平方毫米 - 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江正和电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011411126 | 两侧 |
| 10 |  | 内部布线(主板与电源板的连接线、主板到扬声器的连接、电源板到中控板连接线) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011388154 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.51平方毫米 ~ 6.0 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011379631 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.0497平方毫米 ~ 66.07 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381271 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.08平方毫米 ~ 21.2 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372272 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.051平方毫米 ~ 21.2 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377752 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381275 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381276 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372141 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372143 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372145 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC22011372272 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383661 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383663 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011383665 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.31-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC21011283595 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.41-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011383668 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | CQC1111.61-2020;GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008;GB/T38296-2019 | CQC23011379411 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011375464 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377750 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377751 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011377752 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011379631 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011379632 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380050 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380051 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 宇同电子（惠州）有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011380408 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393990 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011395038 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.0497-1.61平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011381278 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-1.31平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 领亚电子科技股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011392301 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.08平方毫米 - 0.82 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江鑫鑫电子线材有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011393989 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399501 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399502 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.0507平方毫米 – 2.08 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399503 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.0507平方毫米 – 3.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399504 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399505 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399506 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.0507平方毫米 – 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 苏州市电航电子科技有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011399507 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 0.051平方毫米 - 1.31 平方毫米 阻燃等级符合依据标准要求 | 浙江正和电子有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011411126 | 两侧 |
| 11 |  | 内部布线(电源到屏驱动) | / | 线径：0.051-0.824平方毫米燃烧等级符合依据标准要求 | 新亚电子股份有限公司 | / | GB/T18380.12-2022;GB/T18380.13-2022;GB/T18380.22-2008 | CQC23011388154 | 两侧 |
| 12 |  | 绝缘垫片（仅适用于75A57N、75VX5Q、75E5Q-PRO、75D80QD、75U66Q） | / | 材质：PC，厚度：0.4mm，通过附录S.1章节测试 | 成都康隆鑫塑业有限责任公司 | / | GB 4943.1-2022 | 同类产品中随机试验合格，详见申请号：A2024CCC0808-4554725，报告号：00501-CG2024-9944的报告 | 两侧 |
| 12 |  | 绝缘垫片（仅适用于75A57N、75VX5Q、75E5Q-PRO、75D80QD、75U66Q） | / |  | 材质：PC，厚度：0.4mm，通过附录S.1章节测试 | 苏州奥美材料科技有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | 两侧 |
| 13535-F型机内电源单元上元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F801 | 保险丝 | TSC+P | T6.3AH250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000230 | 两侧 |
| 1 |  | 保险丝 | UDA-P | T6.3AH250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000285 | 两侧 |
| 1 |  | 保险丝 | 021506.3 | T6.3AH250V | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000067 | 两侧 |
| 2 | T702,T704 | 开关变压器 | SANHE-42-353 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 德州三和电器有限公司 | 德州三和电器有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC04001011634 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | BCK-4253 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 江苏利通电子股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC17001169237 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | BCK-60-L04253 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 | 两侧 |
| 3 | T802 | 开关变压器 | BCK-40670WH | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC13001090844 | 两侧 |
| 3 |  | 开关变压器 | BCK-04L2 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 江苏利通电子股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC03001003634 | 两侧 |
| 3 |  | 开关变压器 | SANHE-40-315 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 德州三和电器有限公司 | 德州三和电器有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC04001011634 | 两侧 |
| 3 |  | 开关变压器 | BCK-35-L03805 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 | 两侧 |
| 4 | N851,N852,N923 | 光电耦合器 | EL816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 亿光电子工业股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC08001022757 | 两侧 |
| 4 |  | 光电耦合器 | LTV-816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 光宝科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC10001054421 | 两侧 |
| 4 |  | 光电耦合器 | ORPC-817 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC09001029446 | 两侧 |
| 5 | CX802,CX803,CX804 | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 275VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098794 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP62 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门法拉电子股份有限公司 | IEC 60384-14:2013 | CQC03001002875 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP-X2 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 广东丰明电子科技有限公司 | 广东丰明电子科技有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001010677 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 310VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098793 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP系列 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 南京天正容光达电子销售有限公司 | 浙江湖州容光达电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC18001200989 | 两侧 |
| 6 | CY801,CY802 | Y电容 | KX | 100pF Y1 250VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011643 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | RA | 100pF Y1 250VAC/500VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC 60384-14:2005 | CQC16001138225 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CD系列 | 100pF Y1 250VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC03001004816 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CD系列 | 100pF Y1 400VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC14001112447 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | AH系列 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 广州汇侨电子有限公司 | 广州汇侨电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC11001055510 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CT7 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 昆山万盛电子有限公司 | 昆山万盛电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011063 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CT81 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 沂南同皓电子元件有限公司 | 沂南同皓电子元件有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC02001002287 | 两侧 |
| 7 | CY803,CY804,CY805,CY806,CY807 | Y电容 | CT81 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 沂南同皓电子元件有限公司 | 沂南同皓电子元件有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC02001002287 | 两侧 |
| 7 |  | Y电容 | RA | 220pF Y1 250VAC/500VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC 60384-14:2005 | CQC16001138225 | 两侧 |
| 7 |  | Y电容 | CD系列 | 220pF Y1 250VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC03001004816 | 两侧 |
| 7 |  | Y电容 | CD系列 | 220pF Y1 400VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC14001112447 | 两侧 |
| 7 |  | Y电容 | AH系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 广州汇侨电子有限公司 | 广州汇侨电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC11001055510 | 两侧 |
| 7 |  | Y电容 | CT7 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 昆山万盛电子有限公司 | 昆山万盛电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011063 | 两侧 |
| 7 |  | Y电容 | KX | 220pF Y1 250VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011643 | 两侧 |
| 8 | RV801 | 压敏电阻 | TVR10681-V | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC10001041749 CQC10001041748 | 两侧 |
| 8 |  | 压敏电阻 | WMR10D681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 厦门万明电子有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC14001104983 | 两侧 |
| 8 |  | 压敏电阻 | CNR-10P681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC16001159204 | 两侧 |
| 9 | R801,R802,R803 | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 昆山厚声电子工业有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC15001137147 | 两侧 |
| 9 |  | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 广东风华高新科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC23001387892 | 两侧 |
| 10 | N803 | ICX及关联电阻器 | IDP230xy-zzz (x = 3–9, y = blank or A-Z, zzz = blank or 100–999) | AC100-240V 50-60Hz;关联电阻阻值：R804,R805,R806,R807 =51KΩ；R808,R809=100KΩ | Infineon Technologies AG 原厂名称：英飞凌科技(中国)有限公司 | / | IEC 62368-1:2014 | Ref. Certif. No.BE-32371/M2/A1（经核查满足GB4943.1-2022标准要求） | 两侧 |
| 12269-G型机内电源单元上元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F801 | 保险丝 | TSC+P | T6.3AH250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000230 | 两侧 |
| 1 |  | 保险丝 | UDA-P | T6.3AH250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000285 | 两侧 |
| 1 |  | 保险丝 | 021506.3 | T6.3AH250V | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000067 | 两侧 |
| 2 | T802,T804 | 开关变压器 | BCK-40785WH | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC13001090844 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | BCK-60-L043AC | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | SANHE-40-376 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 德州三和电器有限公司 | 德州三和电器有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC04001011634 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | BK-40-97 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 江苏利通电子股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC17001169250 | 两侧 |
| 3 | N851 | 光电耦合器 | EL816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 亿光电子工业股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC08001022757 | 两侧 |
| 3 |  | 光电耦合器 | LTV-816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 光宝科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC10001054421 | 两侧 |
| 3 |  | 光电耦合器 | ORPC-817 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔 5000 米及以下 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC09001029446 | 两侧 |
| 4 | CX802,CX804 | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 275VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098794 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP62 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门法拉电子股份有限公司 | IEC 60384-14:2013 | CQC03001002875 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP-X2 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 广东丰明电子科技有限公司 | 广东丰明电子科技有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001010677 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 310VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098793 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP系列 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 南京天正容光达电子销售有限公司 | 浙江湖州容光达电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC18001200989 | 两侧 |
| 5 | CY803,CY804,CY805,CY806 | Y电容 | CT81 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 沂南同皓电子元件有限公司 | 沂南同皓电子元件有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC02001002287 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | RA | 220pF Y1 250VAC/500VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC 60384-14:2005 | CQC16001138225 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | CD系列 | 220pF Y1 250VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC03001004816 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | CD系列 | 220pF Y1 400VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC14001112447 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | AH系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 广州汇侨电子有限公司 | 广州汇侨电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC11001055510 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | CT7 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 昆山万盛电子有限公司 | 昆山万盛电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011063 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | KX | 220pF Y1 250VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011643 | 两侧 |
| 6 | CY801,CY802 | Y电容 | KX | 100pF Y1 250VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011643 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | RA | 100pF Y1 250VAC/500VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC 60384-14:2005 | CQC16001138225 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CD系列 | 100pF Y1 250VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC03001004816 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CD系列 | 100pF Y1 400VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC14001112447 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | AH系列 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 广州汇侨电子有限公司 | 广州汇侨电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC11001055510 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CT7 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 昆山万盛电子有限公司 | 昆山万盛电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011063 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CT81 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 沂南同皓电子元件有限公司 | 沂南同皓电子元件有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC02001002287 | 两侧 |
| 7 | RV801 | 压敏电阻 | TVR10681-V | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC10001041749 CQC10001041748 | 两侧 |
| 7 |  | 压敏电阻 | WMR10D681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 厦门万明电子有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC14001104983 | 两侧 |
| 7 |  | 压敏电阻 | CNR-10P681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC16001159204 | 两侧 |
| 8 | R801,R802,R803 | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 昆山厚声电子工业有限公司 | 昆山厚声电子工业有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC15001137147 | 两侧 |
| 8 |  | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 广东风华高新科技股份有限公司 | 广东风华高新科技股份有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC23001387892 | 两侧 |
| 9 | N803 | ICX及关联电阻器 | IDP230xy-zzz (x = 3–9, y = blank or A-Z, zzz = blank or 100–999) | AC100-240V 50-60Hz;关联电阻阻值：R804,R805,R806,R807 =51KΩ；R808,R809=100KΩ | Infineon Technologies AG 原厂名称：英飞凌科技(中国)有限公司 | / | IEC 62368-1:2014 | BE-32371/M2/A1（经核查满足GB4943.1-2022标准要求） | 两侧 |
| 12269-H型机内电源单元上关键件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F801 | 保险丝 | TSC+P | T6.3AH250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000230 | 两侧 |
| 1 |  | 保险丝 | UDA-P | T6.3AH250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000285 | 两侧 |
| 1 |  | 保险丝 | 021506.3 | T6.3AH250V | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000067 | 两侧 |
| 2 | T802,T804 | 开关变压器 | BK-40-11 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 江苏利通电子股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC17001169250 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | BCK-50-L03820 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | BCK-40796WH | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB4943.1-2022 | CQC13001090844 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | SANHE-40-383 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 德州三和电器有限公司 | 德州三和电器有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC04001011634 | 两侧 |
| 3 | N851 | 光电耦合器 | EL816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 亿光电子工业股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC08001022757 | 两侧 |
| 3 |  | 光电耦合器 | LTV-816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 光宝科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC10001054421 | 两侧 |
| 3 |  | 光电耦合器 | ORPC-817 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔 5000 米及以下 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC09001029446 | 两侧 |
| 4 | CX802,CX804 | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 275VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098794 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP62 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门法拉电子股份有限公司 | IEC 60384-14:2013 | CQC03001002875 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP-X2 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 广东丰明电子科技有限公司 | 广东丰明电子科技有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001010677 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 310VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098793 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP系列 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 南京天正容光达电子销售有限公司 | 浙江湖州容光达电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC18001200989 | 两侧 |
| 5 | CY803,CY804,CY805,CY806 | Y电容 | CT81 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 沂南同皓电子元件有限公司 | 沂南同皓电子元件有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC02001002287 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | RA | 220pF Y1 250VAC/500VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC 60384-14:2005 | CQC16001138225 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | CD系列 | 220pF Y1 250VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC03001004816 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | CD系列 | 220pF Y1 400VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC14001112447 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | AH系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 广州汇侨电子有限公司 | 广州汇侨电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC11001055510 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | CT7 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 昆山万盛电子有限公司 | 昆山万盛电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011063 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | KX | 220pF Y1 250VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011643 | 两侧 |
| 6 | CY801,CY802 | Y电容 | KX | 100pF Y1 250VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011643 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | RA | 100pF Y1 250VAC/500VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC 60384-14:2005 | CQC16001138225 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CD系列 | 100pF Y1 250VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC03001004816 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CD系列 | 100pF Y1 400VAC | TDK株式会社 | 厦门TDK有限公司 | IEC 60384-14:2013+AMD1:2016 | CQC14001112447 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | AH系列 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 广州汇侨电子有限公司 | 广州汇侨电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC11001055510 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CT7 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 昆山万盛电子有限公司 | 昆山万盛电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001011063 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | CT81 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 沂南同皓电子元件有限公司 | 沂南同皓电子元件有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC02001002287 | 两侧 |
| 7 | RV801 | 压敏电阻 | TVR10681-V | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC10001041749 CQC10001041748 | 两侧 |
| 7 |  | 压敏电阻 | WMR10D681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 厦门万明电子有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC14001104983 | 两侧 |
| 7 |  | 压敏电阻 | CNR-10P681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC16001159204 | 两侧 |
| 8 | R801,R802,R803 | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 昆山厚声电子工业有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC15001137147 | 两侧 |
| 8 |  | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 广东风华高新科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC23001387892 | 两侧 |
| 9 | / | ICX及关联电阻器 | IDP230xy-zzz (x = 3–9, y = blank or A-Z, zzz = blank or 100–999) | 100-240Vac 50-60Hz 关联电阻阻值：R804,R805,R806,R807 =51KΩ；R808,R809=100KΩ | Infineon Technologies AG 原厂名称：英飞凌科技(中国)有限公司 | / | IEC 62368-1:2014 | BE-32371/M2/A1（经核查满足GB4943.1-2022标准要求） | 两侧 |
| 51712-E型机内电源单元上关键件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F801 | 熔断器 | TSC+P | T6.3AH250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000230 | 两侧 |
| 1 |  | 熔断器 | UDA-P | T6.3AH250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000285 | 两侧 |
| 1 |  | 熔断器 | 021506.3 | T6.3AH250V | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000067 | 两侧 |
| 2 | T802,T804 | 开关变压器 | BCK-40785WH | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC13001090844 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | BCK-60-L043AC | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | SANHE-40-376 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 德州三和电器有限公司 | 德州三和电器有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC04001011634 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | BK-40-97 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 江苏利通电子股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC17001169250 | 两侧 |
| 3 | N851 | 光电耦合器 | EL816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm， 通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 亿光电子工业股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC08001022757 | 两侧 |
| 3 |  | 光电耦合器 | LTV-816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 光宝科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC10001054421 | 两侧 |
| 3 |  | 光电耦合器 | ORPC-817 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，适用于海拔 5000 米及以下 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC09001029446 | 两侧 |
| 4 | CX802,CX803 | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 275VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098794 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP62 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门法拉电子股份有限公司 | IEC 60384-14:2013 | CQC03001002875 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP-X2 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 广东丰明电子科技有限公司 | 广东丰明电子科技有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001010677 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 310VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098793 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP系列 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 南京天正容光达电子销售有限公司 | 浙江湖州容光达电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC18001200989 | 两侧 |
| 5 | CY801,CY802 | Y电容 | TRX系列 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | EA | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 | 两侧 |
| 6 | CY803,CY804,CY805,CY806 | Y电容 | TRX系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | EA | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 | 两侧 |
| 7 | RV801 | 压敏电阻器 | TVR10681-V | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC10001041749 CQC10001041748 | 两侧 |
| 7 |  | 压敏电阻器 | WMR10D681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 厦门万明电子有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC14001104983 | 两侧 |
| 7 |  | 压敏电阻器 | CNR-10P681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC16001159204 | 两侧 |
| 8 | R801,R802,R803 | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 昆山厚声电子工业有限公司 | 昆山厚声电子工业有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC15001137147 | 两侧 |
| 8 |  | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 广东风华高新科技股份有限公司 | 广东风华高新科技股份有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC23001387892 | 两侧 |
| 9 | N803 | ICX及关联电阻器 | IDP230xy-zzz (x = 3–9, y = blank or A-Z, zzz = blank or 100–999) | AC100-240V 50-60Hz;关联电阻阻值：R804,R805,R806,R807 =51KΩ；R808,R809=100KΩ | Infineon Technologies AG 原厂名称：英飞凌科技(中国)有限公司 | / | IEC 62368-1:2014 | BE-32371/M2/A1（经核查满足GB4943.1-2022标准要求） | 两侧 |
| 51840-D型机内电源单元上元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F801,F802 | 保险丝 | 2010 | T5A250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.3-2018;GB/T 9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000232 | 两侧 |
| 1 |  | 保险丝 | 5ET | T5A250V | 好利来有限公司 | 好利来（厦门）电路保护科技有限公司 | GB/T 9364.3-2018;GB/T 9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000163 | 两侧 |
| 1 |  | 保险丝 | TE5/392 | T5A250V | LITTELFUSE PHILIPPINES INC. | LITTELFUSE PHILIPPINES INC. | GB/T 9364.3-2018;GB/T 9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000069 | 两侧 |
| 1 |  | 保险丝 | MST | T5A250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.3-2018;GB/T 9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000115 | 两侧 |
| 2 | F803 | 保险丝 | TE5/392 | T4A250V | LITTELFUSE PHILIPPINES INC. | LITTELFUSE PHILIPPINES INC. | GB/T 9364.3-2018;GB/T 9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000069 | 两侧 |
| 2 |  | 保险丝 | 5ET | T4A250V | 好利来有限公司 | 好利来（厦门）电路保护科技有限公司 | GB/T 9364.3-2018;GB/T 9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000163 | 两侧 |
| 2 |  | 保险丝 | 2010 | T4A250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.3-2018;GB/T 9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000232 | 两侧 |
| 2 |  | 保险丝 | MST | T4A250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.3-2018;GB/T 9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000115 | 两侧 |
| 3 | T802 | 隔离变压器 | BCK-4926 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 江苏利通电子股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC17001169237 | 两侧 |
| 3 |  | 隔离变压器 | SANHE-54-173 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 德州三和电器有限公司 | 德州三和电器有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC04001011634 | 两侧 |
| 3 |  | 隔离变压器 | BCK-42714WH | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB4943.1-2022 | CQC13001090844 | 两侧 |
| 3 |  | 隔离变压器 | BCK-160-L04926 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 | 两侧 |
| 4 | N802 | 光电耦合器 | LTV-816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 光宝科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC10001054421 | 两侧 |
| 4 |  | 光电耦合器 | EL816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 亿光电子工业股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC08001022757 | 两侧 |
| 4 |  | 光电耦合器 | ORPC-817 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | / | GB 4943.1-2022; | CQC09001029446 | 两侧 |
| 5 | CX801,CX802 | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 275VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098794 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP62 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门法拉电子股份有限公司 | IEC 60384-14:2013 | CQC03001002875 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP-X2 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 广东丰明电子科技有限公司 | 广东丰明电子科技有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001010677 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 310VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098793 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP系列 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 南京天正容光达电子销售有限公司 | 浙江湖州容光达电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC18001200989 | 两侧 |
| 6 | CY806,CY807,CY809,CY810 | Y电容 | TRX系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | EA | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 | 两侧 |
| 7 | RV801 | 压敏电阻 | TVR10681-V | 压敏电压：680V，最大连续交流电压：420V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC10001041748；CQC10001041749 | 两侧 |
| 7 |  | 压敏电阻 | WMR10D681K | 压敏电压：680V，最大连续交流电压：420V | 厦门万明电子有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC14001104983 | 两侧 |
| 7 |  | 压敏电阻 | CNR-10P681K | 压敏电压：680V，最大连续交流电压：420V | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC16001159204 | 两侧 |
| 8 | R801,R802,R803 | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 昆山厚声电子工业有限公司 | 昆山厚声电子工业有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC15001137147 | 两侧 |
| 8 |  | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 广东风华高新科技股份有限公司 | 广东风华高新科技股份有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC23001387892 | 两侧 |
| 9 | N801 | 泄放电阻 | IDP230xy-zzz (x = 3–9, y = blank or A-Z, zzz = blank or 100–999) | AC100-240V 50-60Hz;关联电阻阻值：R806,R807,R809,R810:51kΩ;R805,R808:100kΩ | Infineon Technologies AG 原厂名称：英飞凌科技(中国)有限公司 | / | IEC 62368-1:2014 | Ref. Certif. No.BE-32371/M2/A1（经核查满足GB4943.1-2022标准要求） | 两侧 |
| 51712-Y型机内电源单元上元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F801 | 熔断器 | TSC+P | T6.3AH250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000230 | 两侧 |
| 1 |  | 熔断器 | UDA-P | T6.3AH250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000285 | 两侧 |
| 1 |  | 熔断器 | 021506.3 | T6.3AH250V | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000067 | 两侧 |
| 2 | T802,T804 | 开关变压器 | BK-40-18 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 江苏利通电子股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC17001169250 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | BCK-50-L040HJ | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | SANHE-40-409 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 德州三和电器有限公司 | 德州三和电器有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC04001011634 | 两侧 |
| 2 |  | 开关变压器 | BCK-40838WH | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB4943.1-2022 | CQC13001090844 | 两侧 |
| 3 | N851 | 光电耦合器 | EL816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 亿光电子工业股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC08001022757 | 两侧 |
| 3 |  | 光电耦合器 | LTV-816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 光宝科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC10001054421 | 两侧 |
| 3 |  | 光电耦合器 | ORPC-817 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC09001029446 | 两侧 |
| 4 | CX802,CX803 | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 275VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098794 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP62 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门法拉电子股份有限公司 | IEC 60384-14:2013 | CQC03001002875 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP-X2 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 广东丰明电子科技有限公司 | 广东丰明电子科技有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001010677 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 310VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098793 | 两侧 |
| 4 |  | X电容 | MKP系列 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 南京天正容光达电子销售有限公司 | 浙江湖州容光达电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC18001200989 | 两侧 |
| 5 | CY801,CY802 | Y电容 | TRX系列 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 | 两侧 |
| 5 |  | Y电容 | EA | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 | 两侧 |
| 6 | CY803,CY804,CY805,CY806 | Y电容 | TRX系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | EA | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 | 两侧 |
| 7 | RV801 | 压敏电阻器 | TVR10681-V | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC10001041749 CQC10001041748 | 两侧 |
| 7 |  | 压敏电阻器 | WMR10D681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 厦门万明电子有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC14001104983 | 两侧 |
| 7 |  | 压敏电阻器 | CNR-10P681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC16001159204 | 两侧 |
| 8 | R801,R802,R803 | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 昆山厚声电子工业有限公司 | 昆山厚声电子工业有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC15001137147 | 两侧 |
| 8 |  | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 广东风华高新科技股份有限公司 | 广东风华高新科技股份有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC23001387892 | 两侧 |
| 9 | N803 | ICX及关联电阻器 | IDP230xy-zzz (x = 3–9, y = blank or A-Z, zzz = blank or 100–999) | AC100-240V 50-60Hz;关联电阻阻值：R804,R805,R806,R807 =51KΩ；R808,R809=100KΩ | Infineon Technologies AG 原厂名称：英飞凌科技(中国)有限公司 | / | IEC 62368-1:2014 | BE-32371/M2/A1（经核查满足GB4943.1-2022标准要求） | 两侧 |
| 51712-X型机内电源单元上元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F801 | 熔断器 | TSC+P | T6.3AH250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000230 | 两侧 |
| 1 |  | 熔断器 | UDA-P | T6.3AH250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000285 | 两侧 |
| 1 |  | 熔断器 | 021506.3 | T6.3AH250V | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000067 | 两侧 |
| 2 | F802 | 熔断器 | 2010 | T4A250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T9364.3-2018;GB/T9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号： 2020970207000232 | 两侧 |
| 2 |  | 熔断器 | 5ET | T4A250V | 好利来有限公司 | 好利来（厦门）电路保护科技有限公司 | GB/T9364.3-2018;GB/T9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000163 | 两侧 |
| 2 |  | 熔断器 | MST | T4A250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T9364.3-2018;GB/T9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000115 | 两侧 |
| 2 |  | 熔断器 | TE5/392 | T4A250V | LITTELFUSE PHILIPPINES INC. | LITTELFUSE PHILIPPINES INC. | GB/T9364.3-2018;GB/T9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000069 | 两侧 |
| 3 | T802,T804 | 开关变压器 | BK-40-18 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 江苏利通电子股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC17001169250 | 两侧 |
| 3 |  | 开关变压器 | BCK-50-L040HJ | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 | 两侧 |
| 3 |  | 开关变压器 | SANHE-40-409 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 德州三和电器有限公司 | 德州三和电器有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC04001011634 | 两侧 |
| 3 |  | 开关变压器 | BCK-40838WH | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB4943.1-2022 | CQC13001090844 | 两侧 |
| 4 | N851 | 光电耦合器 | EL816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 亿光电子工业股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC08001022757 | 两侧 |
| 4 |  | 光电耦合器 | LTV-816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 光宝科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC10001054421 | 两侧 |
| 4 |  | 光电耦合器 | ORPC-817 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC09001029446 | 两侧 |
| 5 | CX802,CX803 | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 275VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098794 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP62 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门法拉电子股份有限公司 | IEC 60384-14:2013 | CQC03001002875 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP-X2 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 广东丰明电子科技有限公司 | 广东丰明电子科技有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001010677 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 310VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098793 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP系列 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 南京天正容光达电子销售有限公司 | 浙江湖州容光达电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC18001200989 | 两侧 |
| 6 | CY801,CY802 | Y电容 | TRX系列 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | EA | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 | 两侧 |
| 7 | CY803,CY804,CY805,CY806 | Y电容 | TRX系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 | 两侧 |
| 7 |  | Y电容 | EA | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 | 两侧 |
| 8 | RV801 | 压敏电阻器 | TVR10681-V | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC10001041749； CQC10001041748 | 两侧 |
| 8 |  | 压敏电阻器 | WMR10D681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 厦门万明电子有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC14001104983 | 两侧 |
| 8 |  | 压敏电阻器 | CNR-10P681K | 标称压敏电压：680V； 最大连续交流电压：420V | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC16001159204 | 两侧 |
| 9 | R801,R802,R803 | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 昆山厚声电子工业有限公司 | 昆山厚声电子工业有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC15001137147 | 两侧 |
| 9 |  | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 广东风华高新科技股份有限公司 | 广东风华高新科技股份有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC23001387892 | 两侧 |
| 10 | N803 | ICX及关联电阻器 | IDP230xy-zzz (x = 3–9, y = blank or A-Z, zzz = blank or 100–999) | AC100-240V 50-60Hz;关联电阻阻值：R804,R805,R806,R807 =51KΩ；R808,R809=100KΩ | Infineon Technologies AG 原厂名称：英飞凌科技(中国)有限公司 | / | IEC 62368-1:2014 | BE-32371/M2/A1（经核查满足GB4943.1-2022标准要求） | 两侧 |
| 51712-B1型机内电源单元上元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F801 | 熔断器 | TSC+P | T6.3AH250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000230 | 两侧 |
| 1 |  | 熔断器 | UDA-P | T6.3AH250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000285 | 两侧 |
| 1 |  | 熔断器 | 021506.3 | T6.3AH250V | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | 苏州力特奥维斯保险丝有限公司 | GB/T 9364.1-2015;GB/T 9364.2-2018 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000067 | 两侧 |
| 2 | F802 | 熔断器 | 2010 | T4A250V | 苏州华德电子有限公司 | 苏州华德电子有限公司 | GB/T9364.3-2018;GB/T9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号： 2020970207000232 | 两侧 |
| 2 |  | 熔断器 | 5ET | T4A250V | 好利来有限公司 | 好利来（厦门）电路保护科技有限公司 | GB/T9364.3-2018;GB/T9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000163 | 两侧 |
| 2 |  | 熔断器 | MST | T4A250V | 功得电子工业股份有限公司 | 功得电子工业股份有限公司 | GB/T9364.3-2018;GB/T9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000115 | 两侧 |
| 2 |  | 熔断器 | TE5/392 | T4A250V | LITTELFUSE PHILIPPINES INC. | LITTELFUSE PHILIPPINES INC. | GB/T9364.3-2018;GB/T9364.1-2015 | 强制性认证产品符合性自我声明编号：2020970207000069 | 两侧 |
| 3 | T802,T804 | 开关变压器 | BK-40-18 | Class B（仅适用于海拔5000米及以下） | 江苏利通电子股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC17001169250 | 两侧 |
| 3 |  | 开关变压器 | BCK-50-L040HJ | Class B（仅适用于海拔5000米及以下） | 海宁联丰东进电子有限公司 | 海宁联丰东进电子有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC09001029206 | 两侧 |
| 3 |  | 开关变压器 | SANHE-40-409 | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 德州三和电器有限公司 | 德州三和电器有限公司 | GB/T19212.1-2016;GB/T19212.17-2019;GB4943.1-2022 | CQC04001011634 | 两侧 |
| 3 |  | 开关变压器 | BCK-40838WH | Class B(仅适用于海拔5000米及以下) | 三强电子（深圳）有限公司 | 资兴市慧华电子有限公司 | GB4943.1-2022 | CQC13001090844 | 两侧 |
| 4 | N851 | 光电耦合器 | EL816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 亿光电子工业股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC08001022757 | 两侧 |
| 4 |  | 光电耦合器 | LTV-816 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 光宝科技股份有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC10001054421 | 两侧 |
| 4 |  | 光电耦合器 | ORPC-817 | 加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | / | GB 4943.1-2022 | CQC09001029446 | 两侧 |
| 5 | CX802,CX803 | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 275VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098794 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP62 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门法拉电子股份有限公司 | IEC 60384-14:2013 | CQC03001002875 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP-X2 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 广东丰明电子科技有限公司 | 广东丰明电子科技有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC04001010677 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | CMPP | 0.47μF X2 310VAC | 威海汉城成镐电子有限公司 | 威海汉城成镐电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC13001098793 | 两侧 |
| 5 |  | X电容 | MKP系列 | 0.47μF X2 305VAC或275VAC | 南京天正容光达电子销售有限公司 | 浙江湖州容光达电子有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC18001200989 | 两侧 |
| 6 | CY803,CY804,CY805,CY806 | Y电容 | TRX系列 | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 | 两侧 |
| 6 |  | Y电容 | EA | 220pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 | 两侧 |
| 7 | CY801,CY802 | Y电容 | TRX系列 | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | GB/T 6346.14-2023 | CQC17001176740 | 两侧 |
| 7 |  | Y电容 | EA | 100pF Y1 250VAC/400VAC | 株式会社 村田制作所 | Murata Electronics (Thailand), Ltd. | IEC60384-14:2005 | CQC16001142384 | 两侧 |
| 8 | RV801 | 压敏电阻器 | TVR10681-V | 680V | 兴勤电子工业股份有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC10001041748； CQC10001041749（经测试，满足G.8.2章要求） | 两侧 |
| 8 |  | 压敏电阻器 | WMR10D681K | 680V | 厦门万明电子有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC14001104983（经测试，满足G.8.2章要求） | 两侧 |
| 8 |  | 压敏电阻器 | CNR-10P681K | 680V | 舜全电气器材（东莞）有限公司 | / | GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009 | CQC16001159204（经测试，满足G.8.2章要求） | 两侧 |
| 9 | R801,R802,R803 | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 昆山厚声电子工业有限公司 | 昆山厚声电子工业有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC15001137147 | 两侧 |
| 9 |  | 泄放电阻 | 1206 | 3.3MΩ 0.25W | 广东风华高新科技股份有限公司 | 广东风华高新科技股份有限公司 | GB 4943.1-2022 | CQC23001387892 | 两侧 |
| 10 | N803 | ICX及关联电阻器 | IDP230xy-zzz (x = 3–9, y = blank or A-Z, zzz = blank or 100–999，代表市场标识，不影响X电容放电功能) | AC100-240V 50-60Hz;关联电阻阻值:R804,R805,R806,R807=51KΩ;R808,R809=100KΩ | Infineon Technologies AG 原厂名称：英飞凌科技(中国)有限公司 | / | IEC 62368-1:2014 经核查，符合GB4943.1-2022 | 认可CB报告 证书号：BE-32371/M2/A1报告号：R3000002 | 两侧 |

## 表二 备选件/电源单元清单

| 序号 | 位号 | 名称 | 型号 | 规格/材料 | 制造商 | 生产厂 | 本次使用/备用 | 备注 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A/B | 机内电源单元 | 13535-F | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/5A，DC20V/1.5A，DC24V/10A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | / | / | 备用 | 对应75E5N-PRO、75N67 | 两侧 |
| 1 |  | 机内电源单元 | 12269-G | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/4.5A，DC18V/2A，DC48V/4.8A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | / | / | 备用 | 对应75U65N、75U65ND | 两侧 |
| 1 |  | 机内电源单元 | 12269-H | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/4.5A，DC18V/2A，DC48V/4.8A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | / | / | 备用 | 对应75U66N | 两侧 |
| 1 |  | 机内电源单元 | 51712-E | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/5A，DC18V/1.5A，DC24V/10A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | / | / | 备用 | 对应75E5N-PRO(0003)、75V3N-X、75N7N、75Q7N、75E5ND-PRO、75E5N-Ultra、75E5N-D、75E5N-PRO臻享版、75V3ND-X、75E5ND-PRO、75N67D | 两侧 |
| 1 |  | 机内电源单元 | 51840-D | 输入：AC100-240V Max 3A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/4A，DC18V/1.5A，DC24V/7A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 对应75A57N | 两侧 |
| 1 |  | 机内电源单元 | 51712-Y | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/5A，DC18V/1.5A，DC24V/10A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 对应75E5Q、75G363、75Q65、75S65、75VX3Q、75N5Q、75Q5Q、75VX3QD、M75(03) | 两侧 |
| 1 |  | 机内电源单元 | 51712-X | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/5A，DC18V/1.5A，DC24V/10A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 对应75VX5Q、75N7Q、75Q7Q、75E5Q-PRO、75Q67、75S76、75D80QD | 两侧 |
| 1 |  | 机内电源单元 | 51712-B1 | 输入：AC100-240V Max 3.5A 50Hz/60Hz；输出：DC12V/5A，DC18V/1.5A，DC24V/10A（仅适用于海拔5000米及以下和热带气候下使用） | 海信视像科技股份有限公司 | / | 本次使用/本次增加 | 对应75U66Q(01) | 两侧 |
| 2 |  | 中央处理单元 | / | 4核 1.4GHz | 联发科技股份有限公司 | / | 本次使用 | 最高主频向下兼容 | 两侧 |
| 3 | A | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构1对应75E5N-PRO、75N67 | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构2对应75U65N、75U65ND | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构3，与结构1相比，仅功放部分接口电路不同，其余均相同 对应75E5N-PRO(0003)、75E5ND-PRO、75E5N-Ultra、75E5N-D、75E5N-PRO臻享版、75E5ND-PRO、75N67D | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构4，与结构3相比，仅屏接口部分电路和WiF、远场接口部分电路不同，其余均相同 对应75V3N-X、75N7N、75Q7N、75V3ND-X | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构5，与结构3相比，仅功放部分接口电路不同，其余均相同 对应75E5ND-PRO(0002) | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构6，与结构3相比，仅功放部分接口电路不同，其余均相同 对应75A57N | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构7，与结构5相比，仅功放部分增加一颗电解电容，其余均相同 对应75E5Q、75G363、75Q65、75S65 | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构8，与结构7相比，电信接口电路、调谐单元等电路均不变，仅其它电路结构微调 对应75VX5Q、75N7Q、75Q7Q | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构9，与结构8相比，电信接口电路、调谐单元等电路均不变，仅其它电路结构微调 对应75E5Q-PRO、75Q67、75S76 | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构10，与结构9相比，电信接口、调谐单元电路均不变，仅其它电路结构微调，其余均相同 对应75VX3Q、75N5Q、75Q5Q、75VX3QD、M75(03) | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构11，与结构9相比，电信接口、调谐单元电路均不变，仅其它电路结构微调 对应75D80QD | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.51061*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 本次使用/本次增加 | 结构12，与结构11相比，电信接口、调谐单元电路均不变，仅其它电路结构微调 对应75U66Q(01) | 两侧 |
| 3 |  | 主板（含网卡、含调谐单元） | RSAG7.820.13199*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 调谐单元：数字/模拟 | 海信视像科技股份有限公司 | / | 备用 | 结构1 对应75U66N | 两侧 |
| 4 | A | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750H3U63-T0LZK4M1*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75E5N-PRO、75N67 | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750H3U74-T0LXK1*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75U65N | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750H3U74-T0LJK7M9B1*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75U66N | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750H3U63-T0LTK1M5*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75E5N-PRO(0003)、75V3N-X、75N7N、75Q7N、75E5ND-PRO、75E5N-Ultra、75E5ND-PRO、75N67D | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750H3U73-T0LTK1M5*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75E5N-D、75E5N-PRO臻享版 | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750H3U76-T0LTK1M5*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75E5ND-PRO(0002) | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750H3U74-T0LXF1K1*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳，与HD750H3U74-T0LXK1相比较，仅切换高亮膜片，不影响安全和EMC性能 对应75U65ND | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750J3U71-T0LZ*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75A57N | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750H3U77-T0LWK9*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75E5Q、75G363、75Q65、75S65 | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750J3U75-T0LYK1*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75VX5Q、75N7Q、75Q7Q | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750J3U75-T0LY*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75E5Q-PRO、75Q67、75S76、75D80QD | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750H3U74-T0LWK9M8B9*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 备用 | 含金属外壳 对应75VX3Q、75N5Q、75Q5Q、75VX3QD、M75(03) | 两侧 |
| 4 |  | 显示屏（含LCD控制电路） | HD750J3U71-T0LZB2*(*代表企业内部代码，由一个或多个空、字母、数字、符号、汉字等组成，不影响产品安全和EMC性能) | 75英寸 | / | / | 本次使用/本次增加 | 含金属外壳 对应75U66Q(01) | 两侧 |
| 5 |  | 电信端口 | / | 电信端口的端口类型：RJ45,传输速率：100Mbps | / | / | 本次使用 | 一个，位置见主板照片 | 两侧 |
| 6 |  | 金属外壳 | / | / | / | / | 本次使用 | 与显示屏一体 | 两侧 |